1504

赤峰市地方标准

DBXX/XXXX—XXXX

低品位工业余热总量估算导则

Guidelines for estimating the total amount of waste heat for low-grade industrial waste heat central heating in Parks

征求意见稿

xxxx-xx-xx 发布

xxxx-xx-xx 实施

| 赤峰市市场监督管理局 | 发布 |
| --- | --- |

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第I部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由赤峰学院提出。

本文件由赤峰市工业和信息化局归口。

本文件起草单位：赤峰学院，内蒙古富龙供热工程技术有限公司。

本文件主要起草人：王春林、方豪、赵庆伟、李焱赫、孙萌、甄鹏、张伟光、成帅、赵宇通、李鑫阳。

低品位工业余热总量估算导则

范围

本文件规定了低品位工业余热总量估算的应用范围、应用方法及计算方法。

本文件适用于供热企业、工业企业对低品位工业余热利用的方案制定及核算。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 38680-2020工业低品位余热集中供热系统技术导则

GB/T 39091-2020工业余热梯级综合利用导则

术语和定义

- 3.1

- 低品位工业余热 low-grade industrial waste heat

工业生产过程中可开发利用的品位较低的余热，包括很难用来发电或提升为蒸汽的低于200℃的烟气、100℃以下的液体。

- 3.2

- 第一层级目标的估算方法 The estimation method of the first level target

采用基于宏观统计数据的余热总量估算方法，为一个城市或园区政策制定者提供依据。

- 3.3

- 第二层级目标的估算方法 The estimation method of the second level target

采用实地调研与问卷调研对不同类型高耗能工业部门的典型企业进行的余热总量估算方法。

- 3.4

- 工业生产能耗法 Industrial production energy consumption law

工业生产能耗角度的余热总量估算。

- 3.5

- 工业生产水耗法 Industrial production water consumption method

工业生产水耗角度的余热总量估算。

第一层级目标的估算方法

第一层级的目标的估算方法可以从工业生产能耗与用于冷却散热的水耗两个角度进行估计并相互校验。

- a）工业生产能耗法

（1）

式中：

——能耗角度估算低品位工业余热总量，单位为标准煤每年或吉焦每年（tce/a，或GJ/a）；

——研究区域内的基于热当量计算的社会总能耗，单位为标准煤每年或吉焦每年（tce/a，或GJ/a）；

——工业部门能耗占社会总能耗的比例；

——高耗能工业部门的能耗占工业部门能耗的比例；

——高耗能工业部门的平均热利用率；

——高耗能工业部门余热中低品位余热所占的比例；

注1：、、的数据可以从政府统计部分的官方出版物（如统计年鉴）中取得。

注2：Effe、与高耗能工业部门技术水平的发展程度有关，由能源管理部门、行业协会等机构给出。

- b）冷却散热水耗法

（2）

式中：

E2 ——水耗耗角度估算低品位工业余热总量，单位为标准煤每年或吉焦每年（tce/a，或GJ/a）；

Gind ——研究区域内的工业用水量，单位为立方米每年（m³/a）；

Ke ——高耗能工业部门用水占工业用水的比例；

Kc ——高耗能工业部门用于冷却的水耗占比；

r ——是环境温度下水的汽化潜热，单位为千焦每千克（kJ/kg）；

注1：Gind、Ke的数据可以从政府统计部分的官方出版物（如统计年鉴）中取得。

第二层级目标的估算方法

估算方法及公式

第二层级目标的估算方法在了解不同种类工业企业生产工艺、余热的温度分布特征及影响余热特性的重要参数，进而估算生产单位质量产品时的低品位工业余热量，计算公式为：

（3）

式中：

E3 ——某工业企业的低品位余热总量，单位为吉焦每年（GJ/a）；

——该工业企业l单位质量主要产品的平均低品位余热量，单位为兆焦每年（MJ/a）；

——该工业企业l的主要产品产量，单位为吨每年（t/a）。

典型高耗能工业部门的余热回收系数

- 5.2.1黑色金属冶炼和压延加工业

黑色金属冶炼和压延加工业主要包括炼铁、炼钢等工业企业，附录A.1以钢铁企业为例，给出了生产主要流程图、余热回收系数、余热回收系数的估算。

- 5.2.2 有色金属冶炼业

有色金属冶炼业主要包括生产铜、铝、镁、锌等工业企业，附录A.2以铜冶炼企业为例，给出了生产主要流程图、余热回收系数、余热回收系数的估算。

- 5.2.3石油、煤炭及其他燃料加工业

石油、煤炭及其他燃料加工业主要包括炼油、炼焦等工业企业，附录A.3以炼油企业为例，给出了生产主要流程图、余热回收系数、余热回收系数的估算。

- 5.2.4无机化工制造业

无机化工制造业主要包括生产硫酸、硝酸、纯碱等工业企业，附录A.4以纯碱企业为例，给出了生产主要流程图、余热回收系数、余热回收系数的估算。

- 5.2.5非金属制造业

非金属制造业主要包括生产水泥、玻璃、陶瓷等工业企业，附录A.5以水泥企业为例，给出了生产主要流程图、余热回收系数、余热回收系数的估算。

（规范性附录）
工业余热总量计算原理

- A.1黑色金属冶炼和压延加工业

- A.1.1钢铁厂生产主要流程见图A.1

钢铁厂生产主要流程

钢铁厂工艺流程可分为5个工序、炼焦、烧结、炼铁、炼钢以及轧钢。

- A.1.2钢铁厂余热回收系数见表A.1

钢铁厂余热回收系数

| 流程 | 产品 | 余热回收系数（MJ/t） |
| --- | --- | --- |
| 炼焦 | 焦炭 | 1870.74 |
| 烧结 | 烧结矿 | 376.96 |
| 高炉炼铁 | 生铁 | 2725.94 |
| 转炉炼钢 | 粗钢 | 907.10 |
| 轧钢 | 钢材 | 423.87 |

- A.1.3钢铁厂余热回收系数的估算

a）炼焦部分包括焦炭显热，干熄焦发电乏汽余热，初冷器冷却余热以及焦炉废烟气余热，余热量共1870.74MJ/t。以干熄焦发电乏汽余热为例：

Qjt=Qjti-Qjto×0.73                               （4）

式中：

Qjt ——干熄焦发电乏汽余热，单位为兆焦每吨（MJ/t）；

Qjti ——焦炭初温1000℃热量，单位为兆焦每吨（MJ/t）；

Qjto——焦炭终温170℃热量，单位为兆焦每吨（MJ/t）；

0.73——焦炭显热利效率。

b）烧结部分包括烧结矿成品余热，余热锅炉烟气余热以及发电乏汽余热，余热量为376.96MJ/t。

c）炼铁部分包括热风炉烟气，高炉铁渣，炉壁冷却循环水等余热，余热量为2725.94MJ/t。

d）转炉部分包括钢渣，水冷氧枪冷却，转炉低压蒸汽发电乏汽和转炉煤气净化余热，余热量为907.10MJ/t。

e）轧钢部分包括钢坯余热，加热炉炉底汽化蒸汽发电乏汽余热以及加热炉烟气显热，余热量为423.87MJ/t。

- A.2有色金属冶炼业

### A.2.1火法炼铜主要流程见图A.2

火法炼铜主要流程

### A.2.2火法炼铜余热回收系数见表A.2

火法炼铜余热回收系数

| 流程 | 产品 | 余热回收系数MJ/t |
| --- | --- | --- |
| 火法炼铜 | 粗铜 | 31000.00 |

### A.2.3火法炼铜余热回收系数的估算

反应原理：

2CuFeS2→Cu2S+2FeS+S                             （5）

Cu2O+FeS→Cu2S+FeO                              （6）

1吨铜约产3t硫酸。余热约14.97GJ/t。（制酸余热占可回收余热的20%）经典铜厂粗通余热量工艺环节包括铜冶炼，制酸，余热发电，余热量共31000.00MJ/t。

- A.3石油、煤炭及其他燃料加工业

### A.3.1炼油厂余热回收系数见表A.3

炼油厂余热回收系数

| 流程 | 产品 | 余热回收系数MJ/t |
| --- | --- | --- |
| 炼油冷却环节 | 油品 | 2000.00 |

### A.3.2炼油厂余热回收率和火积耗散随供水温度变化关系见图A.3

炼油厂余热回收率和火积耗散随供水温度变化关系

### A.3.3炼油厂余热回收系数的估算

原油处理量为100万t/a的炼油厂，流量为114t/h。可回收余热系数取0.7，求得余热量为70MW，舍弃不能利用的和厂区自用的，余热量为2000MJ/t。

- A.4无机化工制造业

### A.4.1纯碱生产主要流程见图A.4

纯碱生产主要流程

### A.4.2纯碱余热回收系数见表A.4

纯碱余热回收系数

| 流程 | 产品 | 余热回收系数MJ/t |
| --- | --- | --- |
| 合成工序 | 烧碱 | 671.00 |
| 蒸发工序 | 烧碱 | 1860.00 |

### A.4.3纯碱生产余热回收系数的估算

反应原理：

NH3+CO2+H2O=NH4HCO3                              （7）

NH4HCO3+NaCl=NaHCO3+NH4Cl                          （8）

2NaHCO3=Na2CO3+CO2+H2O（加热）                       （9）

采用隔膜及离子膜生产系统的氯碱工业，合成工序及蒸发工序存在大量余热。合成工序中，利用冷却循环水将氯化氢气体从600℃冷却至45℃，余热量为671MJ/t。蒸发工序中，利用冷却循环水对浓缩电解液二次蒸汽进行降温，余热量为1860MJ/t。

- A.5非金属制造业

### A.5.1水泥制造主要流程见图A.5

水泥制造余热主要流程

### A.5.2水泥制造余热回收系数见表A.5

水泥制造余热回收系数（MJ/t熟料）

| 流程 | 余热回收系数MJ/t |
| --- | --- |
| 窑尾烟气 | 197.24 |
| 中温排气 | 101.99 |
| 低温排气 | 67.24 |
| 外壁面辐射 | 135.50 |
| 出口乏汽 | 570.89 |

### A.5.3水泥制造余热回收系数的估算

反应原理：

CaCO3=高温=CaO+CO2                           （10）

SiO2+CaO=高温=CaSiO3                          （11）

SiO2+Na2CO3=高温=Na2SiO3+CO2                      （12）

a）预热器分解炉出口的热风（窑尾烟气）先经过余热锅炉，部分中高温段的烟气余热在其中得以回收，余热量为197.24MJ/t。

b）用于熟料冷却的空气升温后，一部分进入回转窑内，在回转窑口点燃喷入的煤粉；另一部分则从冷却机头排出，中温排气余热量为101.99MJ/t，低温排气余热量为67.24MJ/t。

c）回转窑内煤粉燃烧放出大量热量维持生料的分解反应持续进行，回转窑壁面向周围环境辐射散热，余热量为135.50MJ/t。

d）场内余热发电乏汽余热量为570.89MJ/t。