《低品位工业余热总量估算导则》

编制说明

一、工作简况，包括地方标准制修订项目的立项情况、提出单位、归口单位、起草单位和起草人等；

1、任务来源

赤峰学院提出编制《低品位工业余热总量估算导则》，2023年4月6日，赤峰市市场监督管理局下达了《赤峰市市场监督管理局关于下达2023年第一批赤峰市地方标准制定项目计划的通知》（赤市监标字〔2023〕42号），同意本地方标准立项申请。

2、提出、归口、起草单位和起草人

提出单位：赤峰学院

归口单位：赤峰市工业和信息化局

起草单位：赤峰学院

起草人：王春林，方豪，赵庆伟，李焱赫，孙萌、甄鹏、张伟光、成帅、赵宇通、李鑫阳。

# 二、制定标准的目的和意义；

赤峰市是国家发改委从118个资源型城市确定的60个典型资源型城市之一，全市矿产资源潜力巨大，此前，自治区早已提出精心打造“大兴安岭南麓金属矿产品综合开发利用工业基地”的战略，核心产业就是有色金属和贵金属的采、选、冶及深加工，除铝在通辽外，其余项目几乎全在我市。另外，东山工业园区是我市高新区“四区”之一，是赤峰市有色金属产业转型升级的新高地和工业集中、集约、集群发展新发展模式的标杆和样本，目前园区已签约入驻项目达14个，建成并投产的项目有赤峰经开发电公司2×350兆瓦热电联产项目、云铜40万吨高纯铜冶炼升级建设项目、金剑铜业40万吨高纯铜环保升级项目和东岳金峰氟化工项目，此外还有宁保100万吨铁系合金项目、玻璃纤维产业链项目、锦国投公司年产650万吨氧化铝项目、华镒危废处理项目、内蒙古大道实业综合利用锂云母项目等。针对以上产业，不论是铜冶炼、玻璃纤维生产、氧化铝生产等项目中均存在丰富的余热资源。在这些余热资源中，较高品位的工业余热将用于厂内自身工艺需求。但对于绝大部分的低品位工业余热直接被排放掉，造成了巨大的浪费。针对以上问题，尤其是工业余热资源的开发利用方面，对于余热资源潜力的测算需要建立一种《低品位工业余热总量计算标准》，通过将理论推算与已有工业余热集中供暖示范工程运行情况结合，分别得出工业企业中不同种类工业企业中存在的余热资源总量。并将推算过程高度简化，形成一种使用简便、准确度高、适用性强的低品位工业余热资源总量计算标准。为双碳目标的实现打好坚实的基础。

这些不被重视的废弃能源虽温度品位不高，但通过吸收式热泵等大温差供热技术可将其完美应用于冬季城镇集中供暖。在建筑面积不断增加与供暖热源日益紧张的矛盾下，将工业企业中低品位工业余热资源用于城市集中供暖，在环境、经济等方面均有着巨大效益。这对社会经济可持续发展具有极大的推进作用，同时对于工业部门、建筑部门领域的碳达峰起着至关重要的作用。

# 三、编制过程，包括分工情况、起草阶段、征求意见阶段、送审阶段、报批阶段等；

1、分工情况

2023年4月成立标准编制组，明确编制组成员任务分工。具体起草小组标准起草人员及分工，见表1。

表 1标准起草人员及分工

| 工作职务 | 姓名 | 所在单位 | 主要任务 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组长 | 王春林 | 赤峰学院 | 文件编制 |
| 成员 | 方豪 | 内蒙古富龙供热工程技术 有限公司 | 技术指导 |
| 成员 | 赵庆伟 | 内蒙古富龙供热工程技术 有限公司 | 协助编制 |
| 成员 | 李焱赫 | 内蒙古富龙供热工程技术 有限公司 | 调研及数据整理 |
| 成员 | 孙萌 | 内蒙古富龙供热工程技术 有限公司 | 调研及数据整理 |
| 成员 | 甄鹏 | 内蒙古富龙供热工程技术 有限公司 | 调研及数据整理 |
| 成员 | 张伟光 | 内蒙古富龙供热工程技术 有限公司 | 协助编制 |
| 成员 | 成帅 | 内蒙古富龙供热工程技术 有限公司 | 审核 |
| 成员 | 赵宇通 | 赤峰学院 | 协助编制 |
| 成员 | 李鑫阳 | 赤峰学院 | 协助编制及文本校对 |

2、起草阶段

2023年4月-10月，通过认真学习《中华人民共和国标准化法》、《国家标准化发展纲要》、《内蒙古自治区标准化条例》和赤峰市《地方标准管理办法》等法律法规及有关文件，并了解低品位工业余热总量估算导则在赤峰市工业企业余热总量估算过程中发挥的作用及存在的问题。起草组结合过去赤峰市及其他地区工业余热利用余热总量估算实际工程项目，在过去赤峰学院、清华大学及内蒙古富龙供热工程技术有限公司研究的基础之上编制了《低品位工业余热总量估算导则》形成工作组讨论稿，在部门内部征求意见并修改，形成征求意见稿。

3、征求意见阶段

2024年xx月至2024年xx月，赤峰市市场监督管理局在赤峰市人民政府网站对该标准（征求意见稿）进行公开征求意见，同时，赤峰学院进行了线下征求意见。征求意见结果：线上无反馈意见，线下共收集书面反馈意见30份，其中无意见。。。。。

4、送审阶段

2024年xx月至xx月，标准编制组对专家反馈意见进行了认真梳理研究，对本标准（征求意见稿）共征集意见到专家意见？条，采纳？条，部分采纳？条，未采纳？条。根据专家意见，标准编制组对标准文本内容进行了修改补充完善，形成送审稿。

2024年xx月xx日，赤峰学院将标准送审稿、编制说明和征求意见反馈表及汇总处理表，报送赤峰市市场监督管理局。

2024年xx月xx日，由赤峰市市场监督管理局主持，在赤峰市组织召开了地方标准技术审查会议。审查技术委员会一致同意《低品位工业余热总量估算导则（送审稿）》通过评审。

5、报批阶段

根据专家技术审查委员会审查意见，标准编制组对标准送审稿进行了认真修改，完成报批稿，并与相关材料一并提交至赤峰市市场监督管理局进行审批、备案和发布。

# 四、制定标准的原则和依据，与现行法律、法规、标准的关系；

1、制定标准的原则

在标准编制过程中，遵循了“先进性、实用性、统一性、规范性”的原则，符合赤峰市低品位工业集中供暖的现状。

2、制定标准的依据

本团队在低品位工业余热供暖方面已有多年研究基础，自2018年起至今，从最初迁西县钢铁厂余热供暖示范工程、赤峰远联钢铁厂余热供暖工程、赤峰金剑铜业余热供暖工程等单一工业企业逐步扩展到分别对五大类高耗能工业企业余热总量预测，熟练掌握各类企业生产工艺流程及化学热反应等关键要素。期间已有多篇有关论文在国内期刊公开发表。该标准制定后，从微观来看，可为相关工程方案设计、优化提供更加便捷且较为准确的计算方法。从宏观来看，可为政策制定者提供宏观决策依据，为地区能源规划或供热规划提供数据支持。

3、与现行法律、法规、标准的关系

本标准严格按照GB/T1.1 2020《标准化工作导则第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》编制本标准。目前在全国标准信息公共服务平台查询，暂未发现与低品位工业余热总量估算的相关标准。

# 五、主要条款的说明，主要技术指标、参数、试验验证的论述；

1、主要条款说明

（一）标准适用范围

本文件规定了低品位工业余热总量估算的应用范围、应用方法及计算方法。

本文件适用于供热企业、工业企业对低品位工业余热利用的方案制定及核算。

（2）术语和定义

对本标准涉及到的相关术语的含义进行了界定。

（3）低品位工业余热估算方法

确定了低品位工业余热第一层级目标、第二层级目标的估算方法。

（4）附录

给出了第二层级高耗能工业企业生产流程、余热回收系数、各工艺余热量估算方法。

2、主要技术指标、参数及试验验证的论述

2.1第一层级目标的估算方法

（1）工业生产能耗法

工业生产需要有能源消耗。从能量流动的角度看，燃煤是工业生产系统重要的能量流入。能量流入的另一重要组分是化学反应热：工业生产过程有些环节是吸热反应（例如水泥回转窑内生料的分解反应），有些环节是放热反应（例如高炉炼铁和浓硫酸的制备等）。对于主要生产工艺环节为放热反应的工业部门，反应热也是重要的能量流入。工业余热是生产过程中排放至周围环境（如空气、水等）中的热量，是主要的能量流出。对于主要生产工艺环节为吸热反应的工业部门，反应热也属于能量流出。根据研究区域内高耗能工业部门的燃煤消耗和考虑了化学反应热后的综合平均热利用率，可以估算出低品位工业余热的总量。公式如下：

（1）

式中：

——能耗角度估算低品位工业余热总量，单位为标准煤每年或吉焦每年（tce/a，或GJ/a）；

——研究区域内的基于热当量计算的社会总能耗，单位为标准煤每年或吉焦每年（tce/a，或GJ/a）；

——工业部门能耗占社会总能耗的比例；

——高耗能工业部门的能耗占工业部门能耗的比例；

——高耗能工业部门的平均热利用率；

——高耗能工业部门余热中低品位余热所占的比例；

注1：、、的数据可以从政府统计部分的官方出版物（如统计年鉴）中取得。

注2：Effe、与高耗能工业部门技术水平的发展程度有关，由能源管理部门、行业协会等机构给出。

（2）冷却散热水耗法

工业余热的冷却介质主要是空气和水。低品位工业余热的冷却介质则以冷却循环水为主，通过水的蒸发将余热最终排放至大气中。根据工业部门用于冷却散热的水耗，也可以大致估算出低品位工业余热的总量。计算公式如下：

（2）

式中：

E2 ——水耗耗角度估算低品位工业余热总量，单位为标准煤每年或吉焦每年（tce/a，或GJ/a）；

Gind ——研究区域内的工业用水量，单位为立方米每年（m³/a）；

Ke ——高耗能工业部门用水占工业用水的比例；

Kc ——高耗能工业部门用于冷却的水耗占比；

r ——是环境温度下水的汽化潜热，单位为千焦每千克（kJ/kg）；

注1：Gind、Ke的数据可以从政府统计部分的官方出版物（如统计年鉴）中取得。

2.2第二层级目标的估算方法

（1）第二层级目标的估算公式

第二层级目标的估算方法采用实地调研与问卷调研相结合的方法，即对不同类型高耗能工业部门的典型企业进行实地调研，了解其生产工艺、余热的温度分布特征及影响余热特性的重要参数，进而估算生产单位质量产品时的低品位余热量及余热品位，计算公式为：

（3）

式中：

E3 ——某工业企业的低品位余热总量，单位为吉焦每年（GJ/a）；

——该工业企业l单位质量主要产品的平均低品位余热量，单位为兆焦每年（MJ/a）；

——该工业企业l的主要产品产量，单位为吨每年（t/a）。

（2）典型高能耗工业的低品位余热总量估算方法

（一）黑色金属冶炼及压延加工业

钢铁冶炼是黑色金属冶炼及压延加行业的代表是以石灰石、铁矿石、煤为主要原料，生产型钢、螺纹钢等钢材产品的工业部门。

采用氧气转炉炼钢工艺的钢铁厂的典型工艺流程如图1所示。

图1典型钢铁厂的工艺流程

煤在炼焦炉中转化为焦炭。很多钢铁厂并不生产焦炭，而是从焦化厂外购。除焦化工序外，钢铁厂生产工艺主要包括三道工序。

一是烧结工序，以焦炭（或煤）、铁矿石为主要原料，在烧结机中生产烧结矿，并排出烟气。大部分钢铁厂利用余热锅炉将烧结矿的高温余热回收用于产生低压蒸汽后发电自用，使得烧结矿从约800℃冷却至150℃。烧结烟气的温度一般低于250℃，但热量占烧结工序全部热支出的近20%。目前烧结烟气余热鲜有利用。

二是炼铁工序，以烧结矿、煤、焦炭为主要原料，在高炉中生产铁水，同时产出两种副产物：煤气和铁渣。高炉煤气高温高压，其余压在大型钢铁厂内一般应用高炉煤气余压透平发电装置（TRT）予以回收利用，TRT出口的煤气温度约200℃。高炉煤气的化学热在一些先进钢铁厂内已经得到利用，途径包括余热发电、作为热风炉燃料、轧钢加热炉燃料等。高炉煤气作为燃料，使用前必须经过洗涤环节进行除尘。采用湿法洗涤时，煤气显热被洗涤水带走，由于洗涤水中含有大量悬浮物，且硬度高，目前煤气洗涤余热尚未利用。采用干法洗涤时，煤气显然不予利用而保持较高温度，有利于燃烧过程的实现。高炉铁渣最常见的处理方式是水淬法冲渣，通过换热的方式将冲渣水中的余热回收用于厂区或周边小区的供暖，国内已有济钢、唐钢、鞍钢、宣钢等多家大型钢铁厂进行了工程实践。为了保护高炉炉衬，常用循环工业用水冷却高炉炉壁，为了避免结垢、局部汽化等危害，绝大多数钢铁厂都尽量将冷却水温控制在40℃以内；采用软水密闭循环冷却技术，可以提高冷却水的允许温度范围，但目前采用此项技术的钢铁厂并不多。

三是炼钢工序，以高炉产出的铁水为主要原料，在转炉中吹氧生成粗钢，同时产生两种副产物：钢渣与煤气。粗钢分别在连铸车间、轧钢车间经过连铸、轧钢等加工工序最终成为钢材。转炉煤气的显热余热大多被汽化冷却器（实质是余热锅炉）回收用于发电，汽化冷却器出口的煤气温度仍有约800℃；转炉煤气的化学热在绝大多数钢厂内都通过燃烧方式利用。转炉煤气作为燃料前同样需要先对其洗涤净化，转炉煤气洗涤水中的余热未被利用。转炉钢渣余热在多数钢铁厂未被利用。转炉顶部的氧枪需要冷却才可正常连续工作，该部分余热由循环冷却水带走。连铸是钢水制成钢坯的过程，连铸过程中热量大部分以水的汽化潜热形式散走，放散的蒸汽难以利用。按轧制温度，轧钢工序可分为热轧与冷轧两类。在热轧钢工序中，要求钢坯保持较高的温度，因此连铸工序得到的钢坯的显热一般不考虑利用，而应尽量设法保持其温度，以减少热轧钢工序的再热量。热轧过程的余热大多以轧制过程中钢坯、钢材向环境的高温辐射形式散失，钢材温度从约800℃降低至100℃。有研究者提出了对轧钢冷床进行改造，利用列管式换热器或热管换热器将轧钢余热回收并用于厂区洗浴或采暖用热的设计理念，但实际生产中多数钢厂并未利用这部分余热。

综上所述，钢铁厂主要的低品位余热资源包括：烧结工序的烧结烟气，炼铁工序的高炉铁渣（或冲渣水）、高炉炉壁冷却循环水、高炉煤气洗涤水，炼钢工序的钢渣、转炉氧枪冷却循环水、转炉煤气洗涤水，热轧钢环节的轧钢以及余热发电环节的乏汽等。

钢铁厂生产工艺的主要特点是：工序复杂繁多；核心设备少，主体设备为“三炉”：烧结炉、高炉与转炉；核心设备之间的物料流动、能量流动单向且解耦。针对上述特点，对于钢铁厂单位质量产品的余热量（MJ/吨钢（铁））的估算采用基于核心工序及设备的热平衡估算方法，具体计算过程如下。

炼焦部分包括焦炭显热，干熄焦发电乏汽余热，初冷器冷却余热以及焦炉废烟气余热。以干熄焦发电乏汽余热为例，焦炭初温为1000℃，终温为170℃，燃烧效率为73%计算：

Q(焦炭，1000→170)=Q(焦炭，1000)-Q(焦炭，170)

=1631-199.05=1431.95MJ/t焦炭

Q=73%×Q(焦炭，1000→170)=1045.32MJ/t焦炭

烧结部分包括烧结矿成品余热，余热锅炉烟气余热以及发电乏汽余热。以发电乏汽余热为例，按照发电效率为22%进行计算：

Q汽=（h (蒸汽，360℃，1.27MPa)-h(水，45℃)）*m蒸汽*18=295.48MJ/t烧结矿

Q乏汽=Q汽×78%=230.68MJ/t烧结矿

炼铁部分包括热风炉烟气，高炉铁渣，炉壁冷却循环水等余热。

转炉部分包括钢渣，水冷氧枪冷却，转炉低压蒸汽发电乏汽和转炉煤气净化余热。以蒸汽发电乏汽为例，设蒸汽温度180℃，凝结水温度为45摄氏度℃进行计算：

Q汽=（h(蒸汽，180℃,1MPa)-h(水，45℃)）*m蒸汽

=（2777.3-188.95）*80/1000

=207.06MJ/t钢

Q乏汽=Q汽*80%=165.65MJ/t钢

轧钢部分包括钢坯余热，加热炉炉底汽化蒸汽发电乏汽余热以及加热炉烟气显热。设蒸汽温度180℃，凝结水温度为45摄氏度℃进行发电乏汽余热的计算：

Q汽=（h(蒸汽，170℃,0.8MPa)-h(水，45℃)）*m蒸汽

=（2733-188.95）*36/1000

=91.59MJ/t钢

Q乏汽=Q汽*80%=73.27MJ/t钢

（二）有色金属冶炼业

有色金属冶炼行业类别繁多，铜冶炼是其中具有代表性的一个子行业，是以铜矿石、煤为主要原料，生产粗铜（或精铜）以及副产品工业浓硫酸的工业部门。

采用火法炼铜工艺的铜厂的典型工艺流程如图2所示。

图2典型火法炼铜工艺流程

反应原理：

2CuFeS2→Cu2S+2FeS+S

Cu2O+FeS→Cu2S+FeO

铜矿石、煤或焦炭在熔炼炉内发生熔炼反应，生成冰铜、熔渣与SO2烟气，过程中放出大量热量。熔炼炉炉壁由冷却循环水负责冷却；与钢铁厂内高炉铁渣类似，熔渣通常被冲渣水带入渣池冷却。冰铜在转炉内发生吹炼反应，氧化生成粗铜，并进一步释放出SO2烟气，该过程同样释放出大量热量。吹炼炉炉壁由冷却循环水冷却。粗铜在阳极炉、电解车间内逐步精制，最终获得精铜。粗铜冷却过程中大量余热均以放散蒸汽及辐射方式散失，难以回收；而电解过程的余热较少且电解液不宜进行余热回收。

熔炼及吹炼过程产生的SO2烟气是制酸的重要原料。烟气先经过余热锅炉，部分余热被回收；再经过洗涤环节，净化得到含水蒸汽的SO2气体；随后在干燥塔内被93%H2SO4与98%H2SO4干燥。干燥的SO2气体与空压机制得的O2在SO3转换器内发生催化反应，最终生成SO3。高温SO3预热低温的SO2气体，并进一步在空气冷却器内降温至约200℃，随后在吸收塔内被98%H2SO4吸收并产出成品浓硫酸。干燥、吸收、转换的过程都是放热过程，因此制酸过程伴随着大量热量的释放，实际生产中由空冷及水冷方式进行冷却散热。

综上所述，铜厂主要的低品位余热资源包括：熔炼过程的炉壁冷却循环水、熔渣（或冲渣水）、吹炼过程的炉壁冷却循环水、SO2洗涤水、空压机冷却循环水、SO3（预热器出口至进入吸收塔前的工段）、干燥酸、吸收酸等。

铜厂生产工艺的主要特点是：工序特别繁多、复杂；核心设备极多；但铜冶炼过程的主要化学反应较少。因此铜厂单位质量产品的余热量（GJ/吨粗铜）的估算采用基于主要化学反应过程的投入/产出热平衡估算方法，针对主要化学反应过程的放热特性及燃料投入，可以估算出余热总量；再结合现场调研测试，将总余热量拆分为各环节的余热量。

将典型铜厂的低品位工业余热信息归纳如表2所示。

表2典型铜厂吨粗铜余热量小结

| 工艺环节 | 余热名称 | 余热量GJ/t | 起点温度℃ | 终点温度℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 铜冶炼 | 熔炼炉炉壁冷却循环水 | 5.24 | 30 | 40 |
|  | 转炉炉壁冷却循环水 | 1.31 | 30 | 40 |
|  | 熔渣 | 3.41 | 100 | 1200 |
| 制酸 | 空压机冷却循环水 | 1.68 | 30 | 40 |
|  | SO2洗涤水 | 2.62 | 30 | 40 |
|  | 干燥酸 | 2.36 | 45 | 65 |
|  | 吸收酸 | 6.29 | 75 | 98 |
|  | SO3 | 2.02 | 180 | 280 |
| 余热发电 | 乏汽 | 5.87 | 50 | 50 |
| 总计 |  | 30.8 |  |  |

（三）石油、煤炭及其他燃料加工业

石油化工是以原油为主要原料，生产燃料、润滑剂、石油沥青和化工原料等的工业部门，其中炼油厂是石油化工行业的基础部门。

1、石油化工行业废热资源种类

1）油类产品余热

石油炼制行业主要是根据不同油品的相对挥发度不同，从石油中提炼各种油类产品。在石油炼制的过程中，油品分离的主要设备为精馏塔。各精馏塔的塔底再沸器采用的热源大多为各种压力的蒸汽；蒸汽提供的热量大部分转移至各种油类产品中，油类产品经冷却介质冷却后，或通过冷却水塔排放到环境中，或作为热源加热其他物料。而在此过程中，大部分的油类产品温度较低，余热品位不高， 大部分的产品余热没有回收利用，排放到了环境中。

2）废气余热

石油炼制过程中，加热炉是常用的加热设备，如常压加热炉、减压加热炉和催化裂化加热炉等。加热炉排气温度一般在 200℃左右，具有一定的回收利用价值。

3）冷却介质余热

石油行业的冷却介质主要是冷却水。冷却水在石油炼制的过程中使用非常广泛，用量巨大，常用于各种油品的冷却降温。目前，我国石油炼制行业的先进水平需耗新鲜水约 0.4吨/吨原油。

石油炼制行业循环冷却水的温度一般多为 30~45℃，温度低，属于低温废热， 回收利用较为困难。

2、石油炼制行业废热资源分布

其他炼化企业部分装置低温余热分布和油类产品的可利用余热负荷分别见表3

表3工艺装置低温余热分布

| 工艺装置 | 热水发生量 | 进装置温度 | 出装置温度 | 热负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t/h | ℃ | ℃ | MW |
| 催化裂化 |  |  |  |  |
| I 套 | 1400 | 55 | 94 | 63.5 |
| II 套 | 400 | 55 | 75 | 9.3 |
| 常减压蒸馏 | 300 | 55 | 106 | 17.8 |
| 四联合 | 400 | 55 | 109 | 25.1 |
| 加氢精制 | 150 | 55 | 82 | 4.7 |
| 发变电凝结水 | 50 | 55 | 85 | 1.7 |
| 化纤 | 150 | 55 | 97 | 7.3 |
| 芳烃 |  |  |  |  |
| 热水 1 | 700 | 45 | 149 | 84.7 |
| 热水 2 | 250 | 45 | 94 | 14.2 |
| 硫磺凝结水 | 155 | 55 | 90 | 6.3 |
| 在建焦化 |  |  |  | 1.2 |
| 合计 | 3955 |  |  | 235.8 |

（四）无机化工制造业

无机化工是以含硫、钠、磷等矿物、空气、水和工业副产物等物质为原料，生产无机酸、烧碱、合成氨等化工产品的工业部门。

与石油化工行业类似，无机化工行业生产方式多样、产品类别多，因此无机化工厂（例如硫酸厂、烧碱厂、合成氨厂等）单位质量产品的余热量（MJ/吨无机产品）的准确估算必须根据不同类别工厂进行针对性的现场调研测试。

图3纯碱生产余热主要流程图

主要反应原理：

NH3+CO2+H2O→NH4HCO3 
NH4HCO3+NaCl→NaHCO3+NH4Cl 
2NaHCO3→Na2CO3+CO2+H2O（加热）

表4纯碱余热回收系数

| 流程 | 产品 | 余热回收系数MJ/t |
| --- | --- | --- |
| 合成工序 | 烧碱 | 671.00 |
| 蒸发工序 | 烧碱 | 1860.00 |

采用隔膜及离子膜生产系统的氯碱工业，合成工序及蒸发工序存在大量余热。合成工序中，利用冷却循环水将氯化氢气体从600℃冷却至45℃，余热量约为671MJ/t。

蒸发工序中，利用冷却循环水对浓缩电解液二次蒸汽进行降温，余热量约为1860MJ/t。

（五）非金属制造业

水泥制造是非金属冶炼行业的代表，是以水泥生料、煤为主要原料，生产水泥熟料的工业部门。

采用新型干法水泥工艺的水泥厂的典型工艺流程如图4所示。

图4典型水泥厂的工艺流程

主要反应原理：

CaCO3→CaO+CO2  (高温)
SiO2+CaO→CaSiO3  (高温)
SiO2+Na2CO3→Na2SiO3+CO2  (高温)

生料在预热器分解炉内被来自回转窑的热风加热并初步分解，而主要的分解反应在回转窑内发生。在能源利用效率较高的水泥厂，预热器分解炉出口的热风（窑尾烟气）先经过余热锅炉，部分中高温段的烟气余热在其中得以回收；余热锅炉出口的烟气经过除尘并排出。在回转窑内分解得到的水泥熟料进入冷却机，冷却机内通入空气对熟料进行冷却，被冷却的熟料最终排出冷却机并在环境中进一步被冷却。用于熟料冷却的空气升温后，一部分进入回转窑内，在回转窑口点燃喷入的煤粉；另一部分则从冷却机头排出，能效较高的水泥厂利用余热锅炉回收部分热风（窑头烟气）中的余热。回转窑内煤粉燃烧放出大量热量维持生料的分解反应持续进行，回转窑壁面向周围环境辐射散热。

综上所述，水泥厂主要的低品位余热资源包括：冷却机排出熟料、窑尾烟气、窑头烟气、回转窑壁面以及余热发电环节的乏汽等。

水泥厂生产工艺的主要特点是：工序简单；核心设备少，主体设备为回转窑、冷却机与分解炉；核心设备之间的物料流动、能量流动非单向且相互解耦。因此水泥厂单位质量产品的余热量（MJ/吨水泥熟料）的估算采用基于现场实测的热平衡估算方法，对核心设备进出口的物流、能流进行测量，求出物料平衡和能量平衡，最终计算得到各环节的余热量。

将典型水泥厂的低品位工业余热信息归纳如表5所示。

表5干法水泥生产工艺单位产品余热量

| 大环节 | 小环节 | 余热源 | 烟气不同处理方式下单位产品余热（MJ/吨熟料） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 烟气直排 | 窑头、窑尾烟气余热发电 | 窑尾烟气原料磨 |
| 窑尾 | 预热器烟气 | 含尘烟气 | 831.81[335℃] | 460.17[203℃] | 197.24[100℃] |
| 窑头 | 中温排气 | 含尘空气 | 443.96[390℃] | 101.99[105℃] | / |
|  | 低温排气 | 含尘空气 | 67.24 [150℃] |  |  |
| 回转窑 | 外壁面辐射 | 铁壁面 | 135.50 [300℃] |  |  |
| 发电机 | 出口乏汽 | 饱和蒸汽 | / | 570.89 [45℃] |  |
| 合计 |  |  | 1478.51 | 1281.79 | 1072.86 |

# 六、重大意见分歧的处理依据和结果；

在征求意见阶段无重大分歧。

# 七、采用国际标准或国外先进标准的，说明采标程度，以及国内外同类标准水平的对比情况；

未采用国际标准或国外先进标准。

# 八、推广实施（包括实施措施；实施方向，如以标准为依据开展的产业推进、行业管理等有关活动）

2012年赤峰金剑铜业利用低品位工业余热填补了100多万m2的供热缺口，2019年远联钢铁厂利用高炉余热解决了45万m2，若回收全部余热预计可解决200万m2，有效降低了供热碳排放，缓解了冬季采暖面临供热热源紧缺问题。

赤峰东山工业园区目前投运两家工业企业，分别为云铜铜业、金通铜业，目前正在开展这两家工业企业的低品位工业余热回收利用，已经利用此估算方法估算出两工业余热总量，预计每年可利用低品位工业余热300万GJ。未来将新建更多工业企业，本标准的实施，可以帮助相关部门对赤峰市余热资源总量进行估算，提出相关政策，根据需求整合利用这部分资源。此外本标准的实施还有助于供热企业、工业企业对低品位工业余热利用方案的制定。

# 九、其他应说明的事项。

无其他说明事项。