赤峰市市场监督管理局 发布

2024-XX-XX实施

2024-XX-XX发布

旱作高标准农田工程建设技术规范

Well-facilitated farmland construction technique

regulations for dry farmland

DB 1504/T XXXX—XXXX

赤峰市地方标准

DB1504

ICS

CCS

目  次

前    言	1

1  范围	2

2  规范性引用文件	2

3  术语和定义	3

4  基础资料	6

4.1 地形地貌	6

4.2 气象、水文	6

4.3 土壤、植被	7

4.4 社会经济状况	7

4.5 水土流失、防治状况	7

5  基本规定	7

5.1 选址规定	7

5.2 条田工程	7

5.3 梯田工程	8

5.4 田间道路工程	8

5.5 农田防护与生态环境防护工程	8

5.6 水源及灌溉输水工程	8

5.7 地力提升工程	9

5.8 农田输配电工程	9

6  工程规划	9

6.1 条田	9

6.2 水平梯田	10

6.3 田间道路工程	10

6.4 农田防护与生态环境防护工程	10

6.5 地力提升	10

7  工程设计	11

7.1 条田	11

7.2 梯田工程	11

7.3 田间道路工程	13

7.6 地力提升工程	15

8 工程施工	16

8.1 梯田工程	16

8.2  田间道路工程	17

8.3 农田防护与生态环境防护工程	18

8.4 水源及灌溉输水工程	19

9 工程验收	19

9.1 水平梯田外业验收	19

9.2 田间道路外业验收	19

9.3 农田防护与生态环境防护工程外业验收	20

9.4 地力提升工程外业验收	20

9.5 内业验收	20

10 移交管护	21

10.1 工程移交	21

10.2 工程管护	21

10.3 验收遗留问题及尾工处理	21

附  录  A	23

附  录  B	24

附  录  C	26

附  录  D	27

附  录  E	29

参考文献	41

- 前      言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由赤峰市农牧局提出并归口。

本文件起草单位：赤峰市农牧技术推广中心、赤峰市水利事业发展中心、赤峰市农牧科学研究所、赤峰市林草局红山分局、喀喇沁旗水利局、敖汉旗水利局、阿鲁科尔沁旗农牧局、松山区农牧局、内蒙古万鼎恒瑞建筑咨询有限公司。

本文件主要起草人：张圣合、薛德凯、李旭东、麦拉苏、邢广军、张富国、张培雄、任喜珍、张开发、付德贤、安子林、王凤华、苑喜军、吕秀艳、于泽涛、张秋歌、封玉冬、吴雪琦、鲍洪文、聂大杭、王井东、窦玉艳、于志承、车璐、杨艳梅、孙秀军

# 旱作高标准农田工程建设技术规范

# 1  范围

本标准规定了赤峰地区旱作高标准农田建设工程建设的规范性引用文件、术语和定义、基础资料、基本规定、工程规划、工程设计、工程施工、工程验收及移交管护等技术要求和具体方法。

本标准适用于赤峰地区旱作高标准农田建设工作。

旱作高标准农田建设工程建设除应遵循本标准外，尚应符合国家、内蒙古和赤峰市现行有关标准的规定。

# 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB51018         水土保持工程设计规范

GB 50288        灌溉与排水工程设计规范

GB/T 30600      高标准农田建设通则

GB/T 21010    土地利用现状分类

GB/T 51297      水土保持工程调查与勘测标准

GB/T 16453.1    水土保持综合治理技术规范·坡耕地治理技术

GB/T 16453.2    水土保持综合治理技术规范·荒地治理技术规范

GB/T16453.3     水土保持综合治理技术规范·沟壑治理技术

GB/T16453.4     水土保持综合治理技术规范·小型蓄排引水工程

GB/T 15773      水土保持综合治理验收规范

GB/T 50363      节水灌溉工程技术规范

GB/T 50596      雨水集蓄利用工程技术规范

GB/T 50817      农田防护工程设计规范

GB/T50485       微灌工程技术标准

NY/T 2148       高标准农田建设标准

JTG D30         公路路基设计规范

JTG T3610       公路路基施工技术规范

JTJ034          公路路面基层施工技术规范

DB15/T 389        内蒙古自治区造林技术规程

DB/CF 258         赤峰市主要造林树种苗木分级

DB35/T 1836        耕地地力提升与保持技术规范

《旱地高标准农田建设技术规范(试行)》

《高标准农田建设项目竣工验收办法》

《农田建设管理办法》（农业农村部令2019年第4号）

《内蒙古自治区农牧业厅关于印发2022年旱作高标准农田建设技术要求的通知》（内农牧建发〔2022〕40号）

# 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

# 3.1

# 高标准农田Well-facilitated farmland

田块平整、集中连片、设施完善、节水高效、农电配套、宜机作业、土壤肥沃、生态友好、抗灾能力强，与现代农业生产和经营方式相适应的旱涝保收、稳产高产的耕地。

# 3.2

# 旱作高标准农田建设Well-facilitated farmland construction for dry farmland

以流域为单元，为改善山丘区种植条件，减轻或消除主要限制性因素、全面提高农田综合生产能力，在旱坡地上开展的田块整治、集雨补灌、田间道路、农田防护与生态环境保护、农田输配电等农田基础设施建设和土壤改良、障碍土层消除、土壤培肥等农田地力提升活动。

# 3.3

# 农田平整Farmland leveling

在坡耕地上沿等高线进行农田平整，按其断面形式可分为条田、水平梯田、坡式梯田、隔坡梯田。

# 3.4

# 条田Strip field

## 条田是由斗、农渠、防风林带围成的田块，它是进行耕作、灌水、改良土壤的土地利用基本单元。

# 3.5

# 水平梯田level terraced fields

在坡耕地上沿等高线修建的田面水平平整，断面呈台阶状的田块。

# 3.6

# 田面纵向比降The longitudinal gradient of the field surface

梯田田块两端高程差与相应的梯田长度相比，称之为梯田纵比降，以百分率表示。

# 3.7

# 田面横向比降The transverse gradient of the field surface

梯田田块横断面田埂处与田坎处的高程差与相应断面的田面宽之比，以千分率或百分率表示。

# 3.8

# 田埂Ridge of a field

位于田坎顶部的人工或人机结合修筑的土埂，用以分界田面和容蓄梯田田面降水以及梯田上部的来水。

# 3.9

# 田坎Field border

机械及人工修筑的保护梯田边坡的台阶状构筑物。

# 3.10

# 耕作层Plough layer

土壤表层经过翻耕、施肥作业熟化、适宜农作物种植生长的土层，耕作层一般称为熟土。

# 3.11

# 田间道路工程Farmland road engineering

为农田耕作、农业物资与农产品运输等农业生产活动所修建的交通设施。根据田间道路服务面积与功能不同，可以将其划分机耕路和田间生产路。

## 机耕路是指连接村庄与田块，为货物运输、作业机械向田间转移及为机器加水、加油等生产服务的道路。

## 田间道路是指连接田块、通往田间的道路，主要起田间货物运输的作用，为人工田间作业和收获农产品服务。

# 3.12

# 农田防护与生态环境防护工程Farmland protection and ecological environment protection project

为了保障土地利用活动安全，保持和改善生态环境条件，防止或减少污染和自然灾害而采取的各种措施。

# 3.13

# 农田防护林Farmland shelterbelt

在田块周围营造的以防治风沙或台风灾害、改善农作物生长条件为目的的人工林。

# 3.14

# 沟坡防护林Gully and slope shelterbelt

在沟坡上种植乔、灌木混交的护坡林，结合工程措施拦蓄上部来水，稳定沟坡。

# 3.15

# 坡面治理工程Slope treatment project

为防治坡面水土流失，保护、改良和合理利用坡面水土资源而修筑的工程设施。

# 3.16

# 坡面水系工程Slope water system project

在坡面上修建的用以拦蓄、疏导坡地径流，防止山洪危害，发展集雨补灌的水土保持工程设施。

# 3.17

# 坡面集雨工程Slope rainwater harvesting project

在坡面修建的拦蓄坡面、道路等降水径流的工程设施。

# 3.18

# 软体蓄水池Soft reservoir

利用高强度、耐穿刺、抗撕裂和耐低温性能良好的PVC材料，通过高频焊接或热合成型等方式制成集雨、蓄水为一体的可折叠的软体容器。

# 3.19

# 坡面截排水工程Slope interception and drainage works

# 为拦截和疏导坡面径流而修建的设施。

# 3.20

# 沟道治理工程Gully harnessing project

为固定沟床，防治沟蚀，减轻山洪及泥沙危害，合理开发利用水土资源而在沟道中修筑的工程设施。

# 3.21

# 沟头防护工程Gully head protection project

在侵蚀沟道源头修建的防止沟道溯源侵蚀的工程设施。

# 3.22

# 生物封沟Biological gully sealing

利用植物或者植物与工程相结合，对沟道滩岸进行防护，以达到固岸护地、控制沟壑侵蚀和修复水生态的一种形式，防止沟岸扩张。

# 3.23

# 谷坊Check dam

横筑于易受侵蚀的小沟道或小溪中的小型固沟，拦泥、滞洪的构筑物，高度不超过5m，按不同建筑材料分石谷坊、土谷坊、梢枝谷坊、插柳谷坊等。

# 3.24

# 耕地地力The fertility of cultivated land

在当前管理水平下，由土壤立地条件、自然属性等相关要素构成的耕地生产能力。

# 3.25

# 基础地力Basic soil fertility

地力是指由耕地土壤的地形、地貌条件、成土母质特征、农田基础设施及培肥水平、土壤理化性状等综合构成的耕地生产能力。

# 3.26

# 地力提升工程The project of improving land fertility

植物生长过程中所产生的全部或部分生物体直接或间接翻压到土壤中用作肥料,或者是通过它们与主作物的间套轮作起到促进主作物生长、改善土壤性状等作用。

# 4  基础资料

# 4.1 地形地貌

说明项目区地形条件、地质构造、地表的地层岩性及其分布情况、地貌状况、高程等。项目区地块的特征与形态，主要包括项目区的面积、沟道比降、沟道宽度、沟壑密度、地面坡度组成等资料。

# 4.2 气象、水文

说明项目区气象、水文主要特征。项目区多年均蒸发量、年平均气温、≥10℃积温、极端最高温度、极端最低温度、大风日数、平均风速、主害风向、年均日照时数、无霜期和最大冻土层深度等。

多年平均降水量、最大年降水量、最小年降水量、降水年内分布、工程区所属流域、水系、地表径流量、年径流系数、年内分配情况、含沙量、地下水位等状况。

# 4.3 土壤、植被

说明项目区土壤的类型、分布和理化性状、土层厚度等。

植被乔、灌、草的类型、林草覆盖率、防护林情况、主要树种、草种等。

# 4.4 社会经济状况

项目区的面积、涉及的劳动力、农业产值、农林牧产业结构和耕地面积、基本农田面积、人均耕地、人均收入、水浇地面积、机电井数量等情况。

# 4.5 高标准农田建设状况

## 项目区农业基础设施现状及存在问题，已实施的旱作高标准农田建设的措施、分布、面积、保存情况、治理效果等情况。

# 5  基本规定

# 5.1 选址规定

5.1.1 新建高标准农田项目选址应坚持“三个必须、三个优先、一个严禁”的原则。

5.1.2 土地权属清晰，当地政府重视，群众积极性高的区域。

5.1.3 土层厚度大于1m，地面坡度5°-15°能统一规划的坡耕地。

5.1.4 土壤适合农作物生长、无潜在地质灾害，且具备立项后及时组织实施的条件。

5.1.5 建设后能有效改善农业生产基础条件，增强农田抗旱能力，提高粮食产能的区域。

5.1.6 限制性、禁止性区域，参照高标准农田建设通则（GB/T30600-2022）第五章建设区域执行。

5.1.7 “五同意”机制：同意农田水利项目建设、同意大破大立土地调整、同意出工和植树、同意社会矛盾自行解决，同意率90%以上。

5.1.8 “四会两确认”机制：在项目初选、立项准备、任务下达后和设计阶段分别召开农户立项意愿调查会、现场观摩会、立项告知会、设计方案讨论会;在规划设计初步成果出来后和施工及监理单位进场后分别由农户代表进行图上确认和实地确认。

5.1.9 “六方签字”机制：项目设计要经过农民代表、村民小组长、嘎查村支书、乡镇长、农牧部门负责人、旗县政府共同签字确认，通过这些工作让农户充分知情、打消顾虑，积极参与到高标准农田建设中来。

# 5.2 条田工程

条田为一长方形田块，其长度要根据机耕要求和田间管理要求确定。在使用大型耕作机械的地区，条田长度，一般以800-1000m为宜。 在使用小型农机具的地区，条田长度可采用300-400m。

# 5.3 梯田工程

5.3.1 梯田建设应与坡面防护、沟道治理等工程相结合，提高暴雨防冲刷能力。

5.3.2 梯田埂坎宜采用土坎或石坎，在土质区采用土坎梯田，在土石山区取料方便的地区，砌筑石坎梯田。

5.3.3 整平后的梯田田面深30cm-50cm以内没有石块、石砾。土层厚度应满足作物根系生长要求。

5.3.4 梯田防洪标准采用10年一遇3-6h最大降雨。

# 5.4 田间道路工程

5.4.1 田间道路工程宜与沟渠、林带结合布置，提高土地节约利用率。

5.4.2 路面材质应根据农业生产要求和自然经济条件确定,宜采用素土、砂石、山皮石等材料。

5.4.3 路面做好截水、排水措施，以保证路面完整与畅通。素土路面径流要引入梯田；砂石、山皮石等路面径流要结合其它截排工程，径流尽量不截排到梯田内。

5.4.4 保证农机具顺利进入每一地块，道路通达率达到90%以上。

5.4.5 机耕路4-6m，超过4m设路肩，田间路不低于3m， 路基不低于田面，可设置0.3-0.5m 宽路肩，宜设置必要的下田坡道、错车点和末端掉头点。

# 5.5 农田防护与生态环境防护工程

5.5.1 根据因害设防、因地制宜的原则，修筑农田林网工程、沟道治理工程和坡面防护工程。

5.5.2 农田防护林应结合农田道路采用网状布置，布置面积不低于项目区总面积的4%，也可在梯田上风向的荒地营造宽林带或片林，造林面积不低于项目区总面积的6%。

5.5.3 农田防护林也可以采用上风向宽林带布置，林网占地符合自然资源部门要求，以不受风害为标准。

5.5.4 树种应选择耐旱的乡土树种，乔灌结合，造林成活率90%以上，三年后保存率85%以上。

5.5.5 沟道治理工程宜保留沟道天然形态及断面，因地制宜采取修筑谷坊(群)、沟头防护、生物封沟等措施，按照GB/T16453.3-2008 执行。

5.5.6 坡面防护工程应合理布置截水沟、排水沟、水平沟、沉砂池、集雨水窖等蓄排工程或林草措施，形成完善的坡面防护体系，保障梯田安全，按照GB/T16453.4-2008、GB 51018-2014执行。

# 5.6 水源及灌溉输水工程

# 5.6.1 软体蓄水池软体蓄水池经济实用，平时维护成本较低的软体蓄水池，小型软体蓄水池蓄水量小于500m³，中型蓄水量500-1000m³，大型蓄水量大于2000m³以上。选址应在土质比较密实，至少土质软硬一致的地方，基础要进行清基、夯实处理，防止不均匀沉陷。

# 5.6.2 路边集雨蓄水池是利用项目区周边道路系统的边沟，隔一定距离修建蓄水池，收集雨水。大小依据项目区具体情况，通过水文计算确定。

# 5.6.3 灌区引水、傍河引水是利用项目区周边的灌区设置取水口及泵站，抽水到山顶蓄水池，作为补灌水源；傍河引水是利用项目区周边有地表水的河道，修建提水泵站，提水到蓄水池，作为补灌水源。

# 5.6.4 沟道蓄水是在沟道内建设谷坊、塘坝等蓄水工程，将沟道流域范围内降雨拦截、蓄滞并利用泵站引水到蓄水池，作为集雨补灌水源。

# 5.6.5 地下水是有条件地区，在地下水指标可用的情况下，利用地下水直接提水补灌。

# 5.6.6 灌溉输水工程有提水泵站、蓄水池、移动泵站、输水管道、配水管道及田间灌溉工程。

# 5.7 地力提升工程

在确保按标准完成“田、水、路、林、沟”五项措施的前提下，可以实施土壤培肥工程。通过增施有机肥、秸秆还田、补灌施肥、深耕深松、轮作培肥等措施进行耕地肥力培育和提升。

# 5.8 农田输配电工程

输配电功率等应与水利设施相匹配。有条件的地区应为水源工程配备常电，其它地区可以配备柴油发电机或太阳能等新能源，移交村集体统一管理。

# 6  工程规划

旱作高标准农田建设是山丘区改变农业生产基础条件，提高农田综合生产能力的一项重要措施，因此，旱作高标准农田规划必须在山、水、田、林、路、沟、渠全面规划的基础上进行，形成完整的防御、利用体系。

# 6.1 条田

条田规划的内容包括：条田的大小、形状和方向的确定，确定这些参数要使灌溉、排水、防风效果好，机耕效率高，同时还应使田间工程量小，土地利用率高。

6.1.1 为了配合灌水后及时耕作，一个条田一般宜在两昼夜以内灌完。以农渠流量为0.1m³/秒计，净灌水定额为45-50m³/亩，两昼夜可灌溉347-312亩，条田最大面积一般不宜超过300-350亩。

6.1.2 排水对条田的要求主要是条田的宽度，即农排沟的间距。根据土壤和水文地质条件，控制地下水位的农排沟间距一般为150-200m为宜。当坡度较大时，农排沟与等高线小角度相交，沿条田长边布置，以发挥排水沟的截流作用。地面坡度较小时，农排沟及条田长边宜于沿地面主坡向布置。

6.1.3 主林带宜与主害风向垂直相交或大角度相交。林带后树高15倍的范围内能使风速减小25-30%，如设计树高12-15m，则主林带的间距为180-225m，此即条田的宽度。

6.1.4机耕要求条田的形状最好为两边平行的长方形或内角不小于60°的平行四边形，使农机耕作时耕不到的死角减少。

# 6.2 水平梯田

6.2.1 耕作区：缓坡区以林网、道路为骨架，划分耕作区，陡坡区按自然地形，以一面坡、梁或以侵蚀沟为单位划分耕作区；在耕作区内，水平梯田依坡度布置田面宽度，依地形布设长度，以便利机械耕作，有条件的要考虑灌溉。

6.2.2 田块：田块布设依据坡面地形，应顺等高线呈长条形、带状布设，兼顾等宽；当坡面有浅沟等复杂地形时，地块布设应“大弯就势，小弯取直”，避免纵向连续“S”型，不利于机械耕作。

6.2.3 田块长度：依据地形条件，因地制宜，地块越长，机耕时转弯掉头次数越少，工效越高，但越长地块修筑成本越高，应综合考虑，宜长则长，宜短则短。

6.2.4 在耕作区或田块区，如有插花地，需进行协商和调整，便于施工和耕作。

# 6.3 田间道路工程

6.3.1 从村庄到田间，机耕路路面宽度4-6m，路面宽度根据生产作业与机械使用情况确定，道路设计满足农机运送物资通行要求，路旁与渠道、截排水沟、农田防护林网结合。

6.3.2 根据实际情况，田间道路路面宽度不小于3m,修复或新建在依据现有路网的基础上适量的增加道路。选线与自然地形相协调，避免深挖高填；最大限度地减少与桥涵等工程交叉，节约投资；合理设置农机下田坡道、错车道和末端掉头点，提高农机作业便捷度。

6.3.3 从坡脚到坡顶，沿山脊或沟两边通梁连峁，处理好地表径流与道路的关系，防止冲刷，上山路面坡度不超过8%，超出需布设“S”型盘绕而上。无法布置设“S”型路段，宜修筑素混凝土路面，防止陡坡路面被冲刷。

# 6.4 农田防护与生态环境防护工程

6.4.1 有风害上风向设置带状或片林防风林的防护林网，有沙害需布设沙障或防护林网。

6.4.2 为保护耕地，考虑梯田防冲，梯田上方来水量较大，梯田上方需布设排蓄工程，保证梯田不受冲刷，布设截排水沟、积雨水窖等蓄排水工程。

6.4.3 耕地两侧侵蚀沟道有沟头前进、沟底下切、沟岸扩张的侵蚀沟，可布设沟头防护、谷坊、生物封沟等措施。

# 6.5 地力提升

培肥原则按照有机与无机相结合原则，调整施肥结构，提高土壤有机质以及养分含量。按照用地与养地相结合原则，通过秸秆还田、增施有机肥、种植绿肥等有机培肥技术，结合深耕深松，稳定并提高耕作层土壤肥力。

# 7  工程设计

# 7.1 条田

一般在3-6°地段宜修条田，其长度主要根据机耕要求和田间管理要求确定。在使用大型耕作机械的地区，条田长度一般以800-1000m为宜。在使用小型农机具的地区，条田长度可采用300-400m。条田的宽度主要根据地形、土壤性质和排水要求确定，山丘区条田的宽度一般20-100米为宜，丘陵区和平原区的条田宽度一般100-500米为宜。

# 7.2 梯田工程

## 在进行梯田布置时，要从梯田宽度、外形和田间道路等方面考虑，注意使其适于小型机械的田间作业；要充分利用当地一切水源发展引水灌溉；便利机械耕作，埂坎稳定，少占土地和节省劳力；梯田规格及埂坎形态应因地制宜，视地形、地面坡度、机耕条件、土壤的性质和干旱程度而定；田面长边应沿等高线布设；梯田设计以田间道路划分耕作区，新建田间道路需与项目区原乡间道路衔接。

# 7.2.1 梯田断面设计要选择梯田最优断面，主要是依据原旱坡地坡度θ和原地面斜宽Bx，确定梯田田坎坡度α、田面毛宽Bm、田面净宽B和田坎高度H。

# 7.2.2  梯田断面要素

# 图1 梯田断面要素图

## 1.θ-原地面坡度（°）；           2. α-田坎边坡，（°）；

## 3. H-田坎高度，m；                4. Bx-原坡面斜宽，m；

# 5. Bm-田面毛宽，m；               6. B-田面净宽，m；

# 7. BE-可耕作田面宽，m；           8. h-田埂高，m；

## 9. d-田埂上顶宽，m；             10. D-田埂下底宽，m；

## 11. b-田坎占地，m。

# 7.2.3 各要素之间的关系

## 田坎高度：H=B/(ctgθ- ctgα)；

## 原坡面斜宽：Bx=H/sinθ；

## 田坎占地：b=H·ctgα；

## 田面毛宽：Bm=H·ctgθ；

## 田面净宽：B= Bm - b =H·(ctgθ-ctgα)；

## 可耕作田面宽：BE=B-D

# 7.2.4 埂坎占地系数:[（田坎占地+田埂占地）/田面毛宽]×100%=[（D+b）/Bm]×100%

# 7.2.5 可耕作面积:田块面积×（1-埂坎占地系数）

# 7.2.6 每亩田面长度:L=666.7/B(m)

# 7.2.7 梯田土方量

## 1) 当梯田挖填平衡时，土方量按下式计算：

## 2) 以为单位（hm²），梯田单位面积土方量以下式计算：V=1/8×H×104=1250H

- 3)当以亩为单位，梯田单位面积土方量以下式计算：V=1/8×H×666.7=83.3H

- 4)当梯田挖填不平衡时，土方量计算借助CASS，运用方格网法、纵断面法、两期土方计算。

# 7.2.8 修筑梯田除了考虑土方，还需考虑运距，才是修建梯田需要完成的全部工作量，是土方乘运距，单位为（m3·m）。Wa=55.B2×(1/ctgθ-ctgα)

# 7.2.9 田面外高内低，形成反坡，利于蓄水，外部高于内部10—20cm左右；不考虑灌溉应是水平梯田，无比降；考虑灌溉时，纵向比降控制在1/200，横向比降控制在1/100。

# 7.2.10 田面宽度应根据地形、坡度、土层厚度、种植作物种类、劳力和机械化程度等因素，综合考虑。地面坡度陡时，田面窄一些，缓坡时宽些；土层薄的田面窄些，土层厚的宽些。根据赤峰市农业生产需要，田面宽一般不宜小于6米。

# 7.2.11 田坎高度与田面宽度和原地面坡度等因素有关。田坎过高，容易损坏崩塌。因而要根据土质好坏、坡度大小和方便耕作等条件来确定。田坎高度应控制在2m以下。为了保护田坎，可以在田坎上种植灌木、豆类作物等，实现田坎绿化，既保护田坎安全，又可增加收入。

# 7.2.12 田坎边坡的确定，以能使田坎稳定而少占耕地为原则。边坡大小与田坎高度和筑埂材料有关，田坎愈高，田埂外边坡应愈缓，一般在55-85°左右，减少占地的同时考虑稳定性。

# 7.2.13 梯田边应有田埂，高0.3-0.5m，内外坡比1:1；坎高及顶宽为0.3-0.5m，要机械或人工拍实，达到成年人埂上行走不塌陷。

# 7.3 田间道路工程

7.3.1 田间道路设计需有道路纵断面图、横断面设计图，设计表内容包括小斑号、道路长度、路面比降、地面高程、设计高程、宽度、填挖高、用材量等。

# 7.3.2 路基设计的高度应使路肩边缘高出路面两侧地面高度。路肩的边坡坡度一般采用1:1.5，受水浸淹的路堤的边坡应放缓为1:2。

7.3.3 为使路基有足够的强度和稳定性，必须进行压实使其呈密实状态，压实度随路面等级及路基填挖类别而异。

# 7.3.4 路基材料慎重选择路基填土用料，结合当地条件，可采用沙土、沙性土、粉性土、粘性土、碎石质土、砾石、不易风化的石块等。

# 7.3.5 路面结构层结合当地条件，可采用砂石、碎石、矸石、山皮石、素土等。材料粒径大小结合，应满足强度、稳定性和平整度的要求碾压后厚度20-25cm。砂砾石粒径小于50mm，山皮石粒径不大于60mm，路面压实度不小于0.9。素土路压实系数不小于0.9。含泥量不得超过5%。

7.3.6 素土路：路面每隔10m设土挡，或中间高两边低，径流截留到梯田内。

# 7.3.7 对于机耕路路肩，一般采用土路肩，宽度控制在0.3m-0.5m之间，减少占地。

7.3.8 渗透性良好的土壤设置边沟用梯形，边沟的边坡内侧一般为1:1-1:1.5，边沟的底宽与深度一般不应低于0.4m，纵坡一般不小于0.5%。

7.3.9 田间道路需穿越山洪沟的，穿越方式为过水路面或埋设涵管两种形式。

7.3.10 过水路面、桥涵的断面尺寸、结构计算、地基处理等工程设计要求应符合JTG D62-2012的规定。

# 7.4 农田防护与生态环境防护工程

7.4.1 林草措施设计包括农田防护林（带状、片状）、护坡、护沟、护岸林等。

7.4.2 林草措施设计需有典型设计图（剖面图、平面图，附表栽植密度及需苗量表包括林种、树种、株行距、种植密度、苗龄及等级、栽植方法、需苗量，种植技术表包括整地、栽植、抚育的时间、方式、规格要求）。

7.4.3 林网密度、林带方向、林带间距参照《高标准农田建设标准》NY/T 2148-2012 的7.11章节执行。

7.4.4 在山地带状整地方法有：水平带状、水平阶、水平沟、反坡梯田、撩壕等；平坦地的整地方法有：犁沟、带状、高垄等。

7.4.5 山地应用的块状整地方法有：穴状、块状、鱼鳞坑；平原应用的方法有：坑状、块状、高台等。

7.4.6 树种应选择适应当地生长，有利于发展农、牧业生产的优良树种和乡土树种。南部旗县区可选择柠条锦鸡儿、小叶锦鸡儿、山杏、紫穗槐（棉槐）、文冠果、油松、樟子松、刺槐、侧柏等；北部旗县区可选择柠条锦鸡儿、小叶锦鸡儿、山杏、文冠果、油松、樟子松、侧柏、沙棘等，防护林应以乔木为主。

7.4.7 苗木规格：按不同树种类型确定，乔木2-4年生一级苗，灌木1-2年生一级苗，苗高0.5m以上。

7.4.8 造林密度：按不同树种类型确定，乔木行距3-5m，株距2-4m；灌木行距2-3m，株距1-2m。

7.4.9 田坎防护林草：植物宜以多年生草本和木本植物为主，如：菅草、马莲、麻批草、牛毛茬和紫穗槐、小叶锦鸡儿、荆条、蒙古岩黄蓍（杨柴、踏浪、山竹子）、胡枝子等。

7.4.10 截水沟分蓄水型和排水型两种类型，截水沟布设原则、坡面径流量与土壤侵蚀量的确定、断面设计参照《水土保持综合治理技术规范·小型蓄排引水工程》（GB/T16453.4-2008）。截水沟设计需有平面布置图、断面设计图，有拦蓄、淤积验证。暴雨径流设计：防御暴雨标准，按20年一遇6H最大雨水量。

7.4.11 排水型截水沟分为多蓄少排型与少蓄多排型。布设原则、断面设计、沟道衔接处理参照《水土保持综合治理技术规范·小型蓄排引水工程》（GB/T16453.4-2008）。排水沟设计需有平面布置图（比例尺1:5000）、断面设计图（比例尺1:500）。

# 7.4.12 沟道治理工程措施有谷坊、沟头防护、护岸、丁坝、顺坝等。设计需有平面布置图（比例尺1:5000）、典型设计图（比例尺1:500）。

# 7.4.13 谷坊设计的基本规定、布设原则、选址、设计、谷坊高度、顶宽、内外坡比确定参照《水土保持综合治理技术规范·沟壑治理技术》（GB/T16453.3-2008）。

# 7.4.14 沟头防护分为蓄水型沟头防护和排水型沟头防护两种，基本规定、工程布局、断面设计参照《水土保持综合治理技术规范·沟壑治理技术》GB/T16453.3-2008。沟头防护设计需有平面布置图（比例尺1:5000）、断面设计图（比例尺1:500）。

# 7.5 水源及灌溉输水工程

赤峰市位于内蒙古自治区东部，属于干旱、半干旱地区，属于典型旱作农业区，且绝大部分为坡耕地，针对降雨量不足、地下水位下降的实际情况，旱作区宜利用各种水源工程实施保障1次以上应急补灌措施。因地制宜建设集雨设施、截伏流工程、截洪沟渠、塘坝、水窖等集水工程,配套高效节水应急补灌设施,推广非充分灌溉技术,提高应急补灌能力。

蓄水工程形式的选择应根据当地土质、气象、流域面积、工程用途、建筑材料、施工条件、地形条件等因素确定。

# 7.5.1 集雨蓄水池主要采用PVC材质的软体蓄水池。软体蓄水池的集雨面由自身集雨面和外部集雨面组成:自身集雨面是软体蓄水池顶部的面积，外部集雨面因地制宜，主要能产生地表径流的地方，都能设计成集雨面。

# 7.5.2 防渗软体蓄水池主要材料是PVC，PVC的材料本身就有防水的特点。发生破损，只需简单粘补即可，极易维修。软件水窖的材料应具有在北方的严寒地带不会发硬、发脆和冰裂，可耐零下30摄氏度的低温环境。拉伸强度应可以抵抗正常年份的积雪压力。

# 7.5.3 蓄水池防淤泥的措施主要有:外部集雨通过沉沙池设计，去除大部分淤泥。软体蓄水池的雨水入口增加过滤网，阻隔淤泥，使用3-5年后,如果出现泥沙沉积，通过水泵循环返淤外抽即可，消除软体蓄水池内部沉降的淤泥。

# 7.5.4 项目区周边已建成的水泥路，有边沟的路边可设置集雨蓄水池。利用U型边沟，经水文计算，在一定距离设置相应规模的路边蓄水池，蓄水大小根据水文计算结果确定。边沟及蓄水池，借鉴相关专业及工程规范，蓄水池采用蓄水池标准图集（05S804）。

# 7.5.5 在灌区或河道修建提水泵站，结合大型蓄水池作为项目区补灌水源。

# 7.5.6 直接利用地下水作为补灌水源，借用节水灌溉规范SL207-98。

# 7.5.7 以沟道拦蓄和边沟蓄水为水源的，沟道拦蓄水设置在项目区内及周边主沟和支沟内建设以石谷坊和塘坝为主的拦蓄工程，形成一定水面。将拦蓄的水通过移动泵站或借固定泵站和输水管道，将水源水送到已建成的大型蓄水池，通过无压及加压方式布设配水管道，形成补灌系统到田间，配水管道布设参照节水灌溉规范SL207-98。

# 7.6 地力提升工程

7.6.1 保持耕作层厚度，利用机械或人工补填客土，使土壤耕作层厚度达到30cm以上。

7.6.2 有针对性的进行平衡施肥，增施有机肥套种植绿肥，秸秆免耕覆盖为主的地面覆盖技术和培肥改土技术。

7.6.3 推广农业技术、先进适用的耕作与栽培技术，引进优良品种。

7.6.4 耕作层土壤重金属含量指标应符合现行国家标准《土壤环境质量标准》GB15618的有关规定，影响作物生长的障碍因素应降到最低限度。

7.6.5 土壤改良与培肥工程设计前，应对土壤问题进行诊断和评价，中低产田土壤问题诊断和等级划分可按现行行业标准《全国中低产田类型划分与改良技术规范》NY/T 310执行，实施土壤普查，落实测土配方施肥。

# 8 工程施工

# 8.1 梯田工程

土坎梯田的施工顺序为定线、清基（捡地膜）、表土剥离、修筑田坎、修平田面、修筑田埂、表土回填7个工序。

# 8.1.1 梯田定线使用仪器RTK或无人机对原始地形进行碎步采集，使用无人机采集，特殊地形需使用RTK进行实地复核，明确地形、地物及地貌位置、轮廓。采集密度为30m梅花形布置，出现陡坎，低洼及大起伏需要加密碎步点。对原始村与村的分界，队与队的分界、治理面积、边界进行高程点采集，要做到高程点采集，精准无误。

8.1.2 通过软件对采集数据进行展点，借助CASS生成等高线间距0.5m或1m的地形图及等高线，按照等高线走势画出梯田施工基线，后勾勒出小斑边界。

8.1.3 根据地形图上等高线，依据设计要求，在图上初步规划出梯田走向、道路的位置，施工地埂线绘制坚持等高等宽的原则，并结合当地村民意见，综上述设计要求确定好设计方案，用作施工放线。根据梯田断面设计的田面宽，基线分别向上和向下逐渐偏移田宽的距离，各条线即为各梯田的施工线。

8.1.4 根据设计方案，通过图上规划好的梯田及坐标到现场进行放线布桩，标桩为好识别易分辨的简易标志。标志桩的布置为20m，方便施工控制。边布置边采集高程，采集好高程方便指导施工。

# 8.1.5 清基（捡地膜），以各梯田的施工线为中心，装载机上下各划出50cm-60cm宽，作为清基线。在清基线范围内清除表土厚约20cm，暂时堆在清基线下方，施工中与整个田面保留表土结合处理。将清基线内的地面翻松约10cm，清除石砾等杂物（如有洞穴，及时填塞），整平、夯实，同时将田面所有残留地膜清理干净。

# 8.1.6 表土剥离包括表土剥离、土方开挖、回填、表土回填梯田埂整形等步骤。表土剥离厚度20cm，争取保留表土70%以上。将拟修田面的表土全部取起，堆置在田面中心线位置，宽2m左右；将中心线上方田面表土取起，填于下方田面；将堆置在中心线的表土，均匀铺运到整个田面上。

图4 表土中间堆置法

# 8.1.7 修筑田坎应用生土填筑，土中不应夹有石砾、树根、草皮等杂物。机械从梯田上方取土均匀填筑在清基线内，采用机械推平、铺设30cm、碾压至20cm，逐渐向内收缩。 随着田坎的升高，结合修平田面，坎后田面也升高，使得田坎与田面紧密结合，在田块内进行土方挖填平衡，将挖方区域内的土方运送到填方区域，修平田面。待梯田成型后，削坡机按照田坎坡度进行田坎削坡，在田坎上方预留修筑田埂土方。

# 8.1.8 修平田面是将田面分成下挖上填两部分：田坎线上下各1.5m范围，采取下挖上填法，从田坎下方取土，填到田坎上方。其余田面采取上挖下填法，从田面中心线以上取土，填到中心线以下，这样可以提高工效。田面挖、填任务基本完成后，用RTK检查是否达到水平（或按设计要求的纵向比降）。田边1m左右，保留1：100左右的反坡，地中原有浅沟部位，填方应比水平面高出10cm左右，以备填土最深部位沉陷后田面仍能保持水平。推土机对填方每达到30cm厚度时，进行顺埂碾压至25cm左右为宜，碾压后再填，再压，直至达到田面平整。

# 8.1.9 修筑田埂是在田面平整时，将多余的土全部堆放到埂线位置，埂线土方要留足，田埂采用机械配合人工修筑整形，埂高0.4m，埂顶宽0.4m，田埂内外边坡坡比为1：1，埂顶水平，用机械结合人工，梯田埂边坡和埂顶进行机械拍实，达到田埂密实、坚固稳定。再用筑梗机进行整形，用切刀修剪，使田埂坚实、顺滑、美观。

8.1.10 梯田两端向田面方向做围埂，防治径流集中冲毁田间道路和下部梯田。考虑田面填方沉陷因素，田面外部填方比田面里部实方高10-20cm，田块反坡比为1：100，地面坡度3-5°时，田坎背坡度宜为80°；地面坡度5-10°时，田坎背坡度宜为70°；地面坡度10-15°时，田坎背坡度宜为65°。

8.1.11 筑埂有人工和机械两种，机械筑埂时采用筑埂机及刮平机配合工作，无论是哪种筑埂方式均应达到成人行走不塌陷。

# 8.1.12 表土回填是田面基本达到水平后，将剥离堆放的表土用推土铲推运表土，均匀铺好。

# 8.2  田间道路工程

田间道路要在梯田建设实施后或同步实施，田间道路在主体工程实施之前先放线，路两侧梯田修筑完后，路面采取推土机修筑，由推土机推土、摊平并碾压。田间道路施工，在测量梯田过程中把田间道路两侧梯田进行对接，道路两端的梯田修筑完后，再进行道路施工，由于两道梯田的对接位置存有土方，使新修的作业道路高于田面，并让路基中间高两边低，略呈“龟背”形，使作业道路的雨水直接进入田面，保护作业道路的同时，也方便施工机械进入田块作业。当地面坡度过陡时，需修成“S”，转道外侧稍高于内侧，转弯角度不能太小，一般为15°。

# 8.2.1 路基填筑施工将基底处理及清表填筑前认真做好基底处理，根据基底土质、水文、植被情况及填土高度分别采取相应的处理措施。 施工便道打通之后，用推土机、平地机、挖掘机对路基填筑范围原地面上的树木、植物等进行清理，表土清除深度 10-30cm，清表结束后，用平地机进行整平，石料的质量应符合规范要求，且级配良好、不得有超粒径的现象发生。压实度应符合设计及规范的要求。

8.2.2 填料试验与压实试验路基填筑前，选取200m具有代表性的路段，按规范规定的方法对填料进行颗粒分析、含水量、密实度和击实等试验，密实度不低于0.6。

8.2.3 填筑作业、路堤采用水平分层填筑，按照横断面全宽分成水平层次，逐层向上填筑。摊铺：采用推土机、平地机进行，从路基最低处开始分层平行摊铺，松铺层的厚度按路堤试验段得出的数据确定。一般土方最大松铺厚度不大于300mm，最小为100mm。 碾压：土料摊铺平整后即开始碾压，先用推土机或轻型压路机对松铺层表面进行预压，然后再用大吨位振动压路机压实。

8.2.4 初步碾压：初碾的目的是石料颗粒间碾压紧，但仍保留有一定数量的空隙，以便泥浆能灌进去。因此以选用振动压路机进行碾压为宜。碾压遍数不超过 2-4 遍（后轮压完路面全宽，即为1遍），碾压至石料无松动情况为度。待表面已干而内部尚处于半湿状态时，再用三轮压路机或振动压路机继续碾压，并随时注意将嵌缝料铺匀，直碾压到无明显轮迹及在碾轮下材料完全稳定为止。在碾压过程中，每碾压1-2遍后，即撒铺薄层石屑并扫匀，再进行碾压，以使砾石料缝隙内的泥浆泛到表面与所撒石屑粘结成整体。

# 8.3 农田防护与生态环境防护工程

# 8.3.1 造林施工施工时间宜在前一年秋冬两季整地,第二年春秋两季造林,利于容蓄雨雪,促进生土熟化。易风蚀的沙地，应随整地随造林。 秋冬造林,最迟应在当年春季整地；雨季和春季造林,最迟应在前一年秋季整地。

# 8.3.2 造林季节以春季为主，夏秋季为辅，裸根苗造林时间4月1日至5月15日；容器苗可春夏秋三季造林。植苗造林施工顺序放线、挖坑、栽植、浇水、复土保墒、清理。

# 8.3.3 截水沟与排水沟施工工序为定线-清基-开沟取土筑埂-分层夯实-出水斜街处理。参照《水土保持综合治理技术规范·小型蓄排引水规程》GB/T16453.4-2008执行。

# 8.3.4 沟头防护施工工序为定线-清基-开沟取土筑埂-分层夯实，参照《水土保持综合治理技术规范·沟壑治理技术》 GB/T16453.3-2008执行。

# 8.3.5 土谷坊施工工序为定线-清基-挖结合槽-填土分层夯实-修筑溢流口，参照《水土保持综合治理技术规范·沟壑治理技术》GB/T16453.3-2008执行。

# 8.3.6 石谷坊施工工序为定线-清基-挖结合槽-砌石，参照《水土保持综合治理技术规范·沟壑治理技术》GB/T16453.3-2008执行。

砌石施工要求：根据设计尺寸，从下向上分层垒砌,逐层向内收坡，块石应首尾相接，错缝砌筑，大石压顶。要求料石厚度不小于30cm，接缝宽度不大于2.5cm。同时应做到“平、稳、紧、满”(砌石顶部要平，每层铺砌要稳,相邻石料要靠紧,缝间沙浆要灌饱满)。

# 8.3.7 围埂式沟头防护施工顺序为定线-清基-开沟筑埂-分层夯实，参照《水土保持综合治理技术规范·沟壑治理技术》 GB/T16453.3-2008执行。

# 8.3.6  围埂蓄水池式沟头防护施工顺序为定尺寸-开挖-基础砌筑防渗处理-墙体砌筑-墙体防渗处理。

# 8.4 水源及灌溉输水工程

# 8.4.1 软体蓄水池施工顺序为清基-水窖放线-土方开挖-窖体安装

# 8.4.2 路边集雨蓄水池施工顺序为土方开挖-基础夯实-回填土找平层-材料批量进场-按设计图施工。

# 9 工程验收

验收包括外业和内业两部分。

# 9.1 水平梯田外业验收

# 9.1.1 梯田数量测定采用GPS环绕小斑边界一圈，复核竣工图纸标注面积与实际面积是否一致。

# 9.1.2 梯田规格尺寸测定:

# 1）田面宽度测定：包括田面毛宽、净宽、可耕作宽，田面为等宽规整的，在田面中部、两端各1/5处量测三处，核定其是否等宽规整；如不规整，三处取其平均值。

- 2）田坎高度测定：测量相邻田面高度差即为田埂高度。

9.1.3 田埂规格测定：量田埂底部到顶部即为田埂高度；量埂顶宽度为田埂顶宽；用坡度仪量测其内外坡比。

# 9.1.4 梯田施工质量测定:

1）是否进行表土剥离，是否进行清基，表土剥离和清基是否彻底。

2）田面纵向水平测定：纵向水平测量田面两端和中间位置高程，根据三点之间的相互距离和高程差推算其水平，如无高程差或高程差小于1%，则其水平。

3）田面横向反坡测定：横向比降在田埂埂底处与田坎处测其高程差，根据田面宽度和高程差推算其反坡，如无高程差或高程差小于1%，则视为水平。

4）田坎坚固测定：田坎取其土样，测定其干容重，达到1.3t/m³。

5）田埂测定：成人在田埂上来回走一遍，田埂不塌陷、埂顶无陷坑，即算田埂合格。

# 9.2 田间道路外业验收

9.2.1 田间道路工程重点对道路建设质量和通达度开展评估。 对照项目设计内容和标准，排查核验在建、已建成道路的数量和质量是否满足生产要求。

9.2.2 重点评估田间道路(机耕路) 、生产路等主要工程的建设内容、技术要求。

路基：材料材质符合设计要求及行业规范，无杂质 、垃圾等。路基厚度、宽度达到设计要求。

路面：材料材质级配合理，路面厚度、宽度达到设计要求。路面平整度符合设计要求及行业规范。

路肩：材料材质符合设计要求及行业规范，无杂质 、垃圾等。路肩宽度达到设计要求。

# 9.3 农田防护与生态环境防护工程外业验收

9.3.1 依据规划设计和施工图纸确定生态防护林的方位是否准确。

9.3.2 采用人工方法按照施工图纸要求的尺寸进行株距、行距是否符合设计及规范要求。

9.3.3 树苗放置应垂直并成行，树坑土料回填后踩实情况检查。

9.3.4 检查每行树植树苗成活率情况。

9.3.5 检查植树完成后，对施工场地进行彻底清理情况，是否确保达到路平、沟直、树成行、耕地恢复的要求。

# 9.4 地力提升工程外业验收

# 9.4.1 耕地作业质量检测方法

1）耕深：在地块内沿对角线方向取５点，每点沿耕向垂直方向测３个耕深。方法是将直尺平放在耕过的地面上，作为测量基准，用钢板尺插入土中犁底层，测量其深度，求出平均值。在无雨情况下减去10%。降中雨以上雨量减去20%为实际耕深。

2）耕深一致性：在地块作业完成后进行检查。5hm2以下地块采3个地段，5hm2以上地块采4-5个地段。每个地段测5个耕深，沿对角线方向进行测量。计算出耕深不一致的百分率小于5%时为合格。

3）开闭垄：每2hm2面积地块采3点，从地块一侧依次向另一侧距地头50m处采点。开垄检查：在开垄垂直方向放一直尺作为测量基准，测其宽度和深度，求平均值。闭垄检查：剖开闭垄剖面，将直尺放置于地面作为测量基准，测出闭垄高度，求平均值。

# 9.4.2 深松作业质量检测方法

1）在地块内沿对角线随机采3点-5点，每点测3个深松沟。方法是剖开耕层以自然地面为基准，测其耕深和沟宽，求平均值。并在所测数值中以规定深度为基准计算其深度误差值。

2）碎土程度在地块内沿对角线取3点，每点测1㎡，取出耕层表土中的土块，测量较大土块的最大外形尺寸。

# 9.5 内业验收

9.5.1 检查工程是否按照初步设计批复、项目调整变更批复及合同约定内容及标准设计进行建设。

9.5.2 检查已完工程在设计、施工、设备制造安装等方面的质量及相关资料的收集、整理和归档情况。

9.5.3 检查工程投资控制的资金使用情况，资金到位、规范使用情况，包括项目专账核算、专人管理、入账手续及支出凭证完整性等。

9.5.4 检查项目建设情况，包括现场查验工程设施的数量和质量、耕地质量、农机作业通行条件等，并对建设、设计、施工、监理及其他参建方的分部、单位、单项验收、初步验收等相关材料进行核查。

9.5.5 项目区群众对项目建设的满意程度。

9.5.6 项目信息备案、地块空间坐标上图入库等情况。

9.5.7 对验收遗留问题提出处理意见。

9.5.8 对工程建设作出等级评定和结论。

9.5.9 其他需要验收的内容。

# 10 移交管护

# 10.1 工程移交

10.1.1 工程通过投入使用验收后，项目法人宜及时将工程移交运行管理单位管理，并与其签订工程提前启用协议。

10.1.2 在竣工验收鉴定书印发后60个工作日内，项目法人与运行管理单位应完成工程移交手续。

10.1.3 工程移交应包括工程实体、其他固定资产和工程档案资料等， 应按照初步设计等有关批准文件进行逐项清点，并办理移交手续。

10.1.4 办理工程移交，应有完整的文字记录和双方法定代表人签字。

# 10.2 工程管护

10.2.1 按照“谁受益、谁使用、谁管护”的原则，落实管护主体，压实管护责任，办理移交手续，签订管护合同。管护主体应对各项工程设施进行经常性检查维护，确保长期有效稳定利用。

10.2.2 梯田埂坎常因遭暴雨径流冲刷、冬冻春消、鼠类穿洞、牲畜践踏等原因造成毁坏，需加强养护与补修。

10.2.3 因降雨造成田面不均匀沉陷、出现浅沟集流时，要在农作物收割后，及时复整填平。

10.2.4 定期检查项目区的火灾、林木有害生物和人为破坏隐患，积极做好森林火灾、林木有害生物和人畜破坏的预测预防。在火险等级高地段要开设生土防火隔离带。

# 10.3 验收遗留问题及尾工处理

10.3.1 有关验收成果性文件应对验收遗留问题有明确的记载。影响工程正常运行的，不得作为验收遗留问题处理。

10.3.2 验收遗留问题和尾工的处理由项目法人负责。项目法人应按照竣工验收鉴定书、合同约定等要求，督促有关责任单位完成处理工作。

10.3.3 验收遗留问题和尾工处理完成后，有关单位应组织验收，并形成验收成果性文件。项目法人应参加验收并负责将验收成果性文件报竣工验收主持单位。

10.3.4 工程竣工验收后，应由项目法人负责处理的验收遗留问题，项目法人已撤销的，由组建或批准组建项目法人的单位或其指定的单位处理完成。

# 附  录  A

（资料性附录）

相关参数的参考值

表A.1 赤峰市旱作高标准农田基础设施工程建设要求

| 序号 | 区域 | 范围 | 建设要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 田块整治工程 | 田间道路工程 | 农田防护与生态环境保护工程 | 农田输配电工程 |
| 1 | 东北区 | 内蒙古 赤峰市 | 1、根据土壤条件、主要农机具作业宽幅，合理确定田面宽度，一般情况下田坎高度不超过3m； 2、田坎坡度高则缓，低则陡，侧坡坡度50-75度； 3、田埂高0.3-0.5m，田埂顶宽0.3-0.5m，内外坡比1:1； 4、耕层厚度：≥30cm； 5.、有效土层厚度：≥80cm； | 1、路宽：机耕路宜为4m-6m，生产路≤3m； 2、道路通达度：100% | 农田防护面积比例≥85% | 农田输配电工程建设应按DL/T 5118 规定执行 |

表A.2  水平梯田断面尺寸参数数值表

| 地面坡度θ° | 田面净宽B m | 田坎高度 H m | 田坎坡度α° |
| --- | --- | --- | --- |
| 5-10 | 25-8 | 1.5-3 | 75-55 |
| 10-15 | 15-10 | 1.8-2.7 | 70-50 |

表A.3 高标准农田防护林网

| 区域 | 类型区 | 占耕地率(%) |
| --- | --- | --- |
| 东北区 | 平原低地类型区 | 3-6 |
|  | 漫岗台地类型区 | 4-5 |
|  | 风蚀沙化类型区 | 6-8 |

# 附  录  B

（资料性附录）

高标准农田工程特性表

| 名称 |  | 单位 | 数量 | 名称 | 单位 | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 |  |  |  | 治沟骨干工程 | 座 |  |  |
| (一)位置与面积 |  |  |  | 拦沙坝 | 座 |  |  |
| 工程区位置 |  |  |  | 谷坊 | 座 |  |  |
| 所属流域 |  |  |  | 蓄水池(水窖) | 个 |  |  |
| 小流域(片区)面积 |  | km |  | 沉沙池(幽) | 个 |  |  |
| (二)自然概况 |  |  |  | 谷坊 | 座 |  |  |
| 地貌类型 |  |  |  | 截排水沟 | km |  |  |
| 地面组成物质 |  |  |  |  |  |  |  |
| 多年平均降雨量 |  | mm |  | (二)林草措施 |  |  |  |
| 多年平均气温 |  | ℃ |  | 水土保持林 | hm² |  |  |
| 林草覆盖率 |  | % |  | 经济林 | hm² |  |  |
| 5年一遇24h最大降雨量 |  | mm |  | 水土保持种草 | hm² |  |  |
| 10年一遇24h最大降雨量 |  | mm |  | (三)封育治理措施 | hm² |  |  |
| 多年平均径流深 |  | mm |  | (四)保土耕作措施* | hm² |  |  |
| ≥10℃积温 |  | ℃ |  |  |  |  |  |
| 无霜期 |  | d |  | 五、施工组织设计 |  |  |  |
| 大风日数 |  | d |  | (一)主要工程量 |  |  |  |
| 最大风速 |  | m/s |  | 土方挖填 | m |  |  |
| 主害风方向 |  |  |  | 石方挖填 | m |  |  |
| 最大冻土深度 |  | m |  | 混凝土 | m |  |  |
|  |  |  |  | 浆砌石 | m |  |  |
| (三)社会经济情况 |  |  |  | 干砌石 | m |  |  |
| 总人口 |  | 人 |  | 整地 | hm |  |  |
| 农村人口 |  | 人 |  | 乔灌木 | 万株 |  |  |
| 劳动力 |  | 人 |  | 种草 | hm² |  |  |
| 人口密度 |  | 人/km² |  |  |  |  |  |
| 人均耕地 |  | hm² /人 |  | (二)主要材料用量 |  |  |  |
| 人均基本农田 |  | hm²/人 |  | 苗木 | 万株 |  |  |
| 人均年产粮 |  | kg/人 |  | 种子 | kg |  |  |
| 农民人均年纯收入 |  | 元/人 |  | 水泥 | t |  |  |
|  |  |  |  | 砂子 | m |  |  |
| (四)水土流失及水土保持现状 |  |  |  | 块石 | m |  |  |
| 主要水土流失类型 |  |  |  | 钢筋 | kg |  |  |
| 水土流失面积 |  | km |  |  |  |  |  |
| 土壤侵蚀模数 |  | t(km²·a) |  | (三)施工机械 | 台班 |  |  |
| 已治理面积 |  | km |  | (四)总投工 | 万工日 |  |  |
| 二、设计标准 |  |  |  | (五)建设期 | 月 |  |  |
| 重点工程设计标准 |  |  |  | 六、工程投资与资金筹措 |  |  |  |
| 三、工程规模 |  |  |  | (一)总投资 | 万元 |  |
| 综合治理面积 | km² |  |  | 工程措施 | 万元 |  |
| 四、主要措施数量 |  |  |  | 林草措施 | 万元 |  |
| (一)工程措施 |  |  |  | 封育治理措施 | 万元 |  |
| 石坎梯田 | hm |  |  |  |  |  |
| 土坎梯田 | hm |  |  | (二)资金筹措 |  |  |
| 淤地坝 | 座 |  |  | 中央投资 | 万元 |  |
| 名称 | 单位 |  | 数量 | 名称 | 单位 | 数量 |
| 地方配套 | 万元 |  |  | 年保土效益 | 万t |  |
| 群众自筹 | 万元 |  |  | 增加林草覆盖率 | % |  |
|  |  |  |  | 累计直接经济效益 | 万元 |  |
| 七、工程效益 |  |  |  | 效益费用比 |  |  |
| 水土流失治理程度 | % |  |  |  |  |  |
| 注1：项目区位置具体到县、乡镇；所属流域指项目区所在的大江大河的三级支流(例如：黄河/汾河/岚漪河)；地貌类型是指大中尺度地貌，包括高山、中山、低山、丘陵、盆地、平原；水土流失类型指项目区的主要侵蚀类型，包括水力侵蚀、风力侵蚀、冻融侵蚀；工程设计标准指工程可以抵御多少年一遇的洪水(暴雨) ，填写重点工程的设计标准，重点工程指治沟骨干工程、塘坝等。 注2：社会经济情况和水土流失状况应说明数据来源和时间年限。 注3：根据具体工程项目不同，表中内容可进行适当调整。 a:对照附录B土地利用分类体系(水土保持) ,考虑水土保持工程设计习惯，经济林统计中可包括经济林栽培园、果园等。 |  |  |  |  |  |  |

# 附  录  C

（资料性附录）

图 纸

- 1 一般要求

1.1 现状图、布置图及竣工图的平面坐标系应采用“2000国家大地坐标系(CECS2000)”，高程系统应采用“1985 国家高程基准”。

1.2 比例尺的设置应满足下列要求：

a)比例尺标注宜采用数字比例尺或线段比例尺两种类型标注，整体置于图的右下角或左下角，线段比例尺与数字比例尺符合GB/T 50257的规定。

b）现状图、布置图、竣工图的比例尺应保持一致，位置图比例应能清晰反映项目区在县域内的位置与项目区轮廓，工程设计图比例符合SL73.6-2001的规定。

c)成图比例尺应根据项目规模和地形地貌确定，项目规模333.3 hm²及其以上的比例尺平原区不低于 1:10000，丘陵区可适当提高，项目规模 333.3 hm²以下的比例尺 1:5000-1:10000。

2 工程设计图说明

2.1 工程设计图成图图幅宜采用A3(297 mm×420 mm)。

2.2  工程设计比例宜采用 1：10n、1：20n、1：50n，可采用1：1.5×10n、1:2.5×10n、1:3×10n、1:4×10n(n 为整数)。整张图纸中采用多种比例时，应分别标注于对应图下。

2.3  工程设计图按正投影法绘制，应精确标示建筑物结构、尺寸和建筑材料,标注齐全、填充图示与符号规范。

2.4  在同一图张上的字体应统一。说明和注释应采用数字形式编排序号，左对齐,宜放置在图纸下方适宜位置。

2.5  尺寸单位宜采用国际标准单位。特殊情况，应加以说明。

2.6 工程设计图册应有项目工程设计说明，包括项目概况、建设内容。

2.7  工程设计图册应封面、目录、设计说明、图纸编号、签章齐全。工程图册封面及扉页格式见下图。

# 附  录  D

# （资料性附录）

D.1  验收备查资料目录

| 序号 | 资料名称 | 分部工程 验收 | 单位工程 验收 | 单项工 程验收 | 竣工 验收 | 提供 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 设计文科 |  |  |  |  | 项目 承担 单位 |
| 1 | 规划设计报告 | √ | √ | √ | √ |  |
| 2 | 项目预算书及批准文件 |  |  |  | √ |  |
| 3 | 施工图纸及设计变更成果 | √ | √ | √ | √ |  |
| 二 | 实施管理文件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 招投标文件(招标文件、 投标文件、评标报告等) |  |  |  | √ |  |
| 2 | 合同文件(设计、监理、施工工程管护等)及资质材料 |  |  |  | √ |  |
| 3 | 项目实施方案 |  |  |  | √ |  |
| 4 | 项目实施管理各项制度 |  |  |  | √ |  |
| 5 | 会议纪要、影像资料 |  |  |  | √ |  |
| 6 | 项目决算、审计资料 |  |  |  | √ |  |
| 7 | 历次验收成果及结论 |  | √ | √ | √ |  |
| 三 | 竣工文件 |  |  |  |  | 承包 单位 |
| 1 | 施工组织设计 |  | √ | √ | √ |  |
| 2 | 施工日记、月报 | √ | √ | √ | √ |  |
| 3 | 质量事故记录 |  | √ | √ | √ |  |
| 4 | 工程量计量原始记录 | √ | √ | √ | √ |  |
| 5 | 单体工程竣工图纸 | √ | √ | √ | √ |  |
| 6 | 单元工程质量检验与评定 资料 | √ | √ | √ | √ |  |
| 四 | 监理资料 |  |  |  |  | 监理 单位 |
| 1 | 工程质量检验与评定资料 | √ | √ | √ | √ |  |
| 2 | 监理日记、月报 |  | √ | √ | √ |  |
| 3 | 监理规划、细则 |  |  | √ | √ |  |
| 4 | 质量、进度、投资控制资料 | √ | √ | √ | √ |  |

D.2 项目归档资料分类表

| 序号 | 分类 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目立项、设计审批资料 | 可行性研究报告及立项批准文件、设计报告和预算(含图册)及 批准文件，设计变更资料，设计工作报告 |
| 2 | 招投标资料 | 招标公告、招标文件、投标文件、评标报告、中标通知书等 |
| 3 | 实施管理资料 | 项目实施方案、领导机构成立文件，管理制度、会议纪要、项目 建设大事记、竣工报告 |
| 4 | 合同资料 | 土地清查、勘测、设计、监理、施工、招标代理等合同文件；拆 迁补偿协议、管护协议等，有关单位资质材料 |
| 5 | 监理资料 | 监理规划、细则；月报、日记；质量、进度、投资控制资料；监 理工作报告 |
| 6 | 施工管理资料 | 施工组织设计、施工月报及日记、质量事故记录、单元工程质量 检验与平等资料、施工质量检测资料、工程计量原始记录、竣工 图纸、施工管理工作报告 |
| 7 | 权属管理资料 | 权属调整方案公告、方案、协议以及权属管理工作报告、土地权 属界线图、地籍图 |
| 8 | 财务归档 | 竣工决算资料、审计资料 |
| 9 | 验收资料 | 工程复核报告、历次验收成果资料、竣工图 |
| 10 | 影像资料 | 照片、录像 |
| 11 | 其 他 | 工程管护资料、稽查及核查资料、电子文档 |

# 附  录  E

# （资料性附录）

# 质量验收评定资料

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表 E.1 |  |  | 土坎梯（条）田单元工程施工质量验收评定表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单元工程量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单元工程名称 、部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项次 |  | 检验项目 |  |  | 质量要求 |  |  |  |  |  | 检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格数 |  |  |  |  |  | 合格率 |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 田面坡度 |  |  | 符合设计要求 设计值： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 田坎外坡度 |  |  | 符合设计要求 不陡于设计值： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 田梗内坡 |  |  | 符合设计要求 设计值： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 田梗压实度 |  |  | 土坎坚固稳定、不坍塌， 坎顶无陷坑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 种植土壤最小厚度 |  |  | 符合设计要求 设计值： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 田面净宽 |  |  | 符合设计要求， 达6m以上，适应田间管理要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 地埂高度 |  |  | 允许偏差值：±5cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 地埂宽度 |  |  | 允许偏差值：±5cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 田坎高度 |  |  | 符合设计要求 设计值： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 种植土剥离、还原铺平 |  |  | 符合设计要求 设计值： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工 单位 自评 意见 |  | 主控项目检验点全部合格，一般项目逐项检验点的合格率均不小于 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | %，且不合格点不 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 集中分布，各项报验资料 |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计及规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 单元质量等级评定为： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质检员： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位 复核 意见 |  | 经复核，主控项目检验点全部合格，一般项目逐项检验点的合格率均不小于 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | %，且不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 点不集中分布，各项报验资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计及规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 单元质量等级评定为： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 监理工程师： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表 E.2 |  |  | 深翻旋耕单元工程施工质量验收评定表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单元工程量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单元工程名称 、部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项次 |  | 检验项目 |  |  | 质量要求 |  |  |  |  |  | 检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格数 |  |  |  |  |  |  | 合格率 |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 深耕深度 |  |  | 符合设计要求 耕作层设计值： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 旋耕深度 |  |  | 符合设计要求 耕作层设计值： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 深翻方式 |  |  | 拖拉机配套悬挂式深翻犁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 旋耕方式 |  |  | 拖拉机配套悬挂式旋耕犁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工 单位 自评 意见 |  | 主控项目检验点全部合格，一般项目逐项检验点的合格率均不小于 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | %，且不合格点不 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 集中分布，各项报验资料 |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计及规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 单元质量等级评定为： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质检员： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位 复核 意见 |  | 经复核，主控项目检验点全部合格，一般项目逐项检验点的合格率均不小于 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | %，且不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 点不集中分布，各项报验资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计及规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 单元质量等级评定为： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 监理工程师： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表 E.3 |  |  | 施有机肥单元工程施工质量验收评定表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单元工程量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单元工程名称 、部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项次 |  | 检验项目 |  |  | 质量要求 |  |  |  |  |  | 检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格数 |  |  | 合格率 |  |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 有机肥品种 |  |  | 有机肥合格证明及相关省级检测报告齐全 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 有机肥品种，复检情况 |  |  | 必须符合中华人民共和国农业部发布的有机肥料农业行业标准NY525-2021《有机肥料》文件中的要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 施用数量 |  |  | 符合相关设计要求 设计值： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 耕地深度 |  |  | 符合相关设计要求 设计值： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 3 | 均匀度 |  |  | 有机肥料产品的物理形状为颗粒状，颗粒大小均匀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 耕作方式 |  |  | 满足耕作要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工 单位 自评 意见 |  | 主控项目检验点全部合格，一般项目逐项检验点的合格率均不小于 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | %，且不合格点不 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 集中分布，各项报验资料 |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计及规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 单元质量等级评定为： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质检员： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位 复核 意见 |  | 经复核，主控项目检验点全部合格，一般项目逐项检验点的合格率均不小于 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | %，且不合格 |  |  |  |  |  |
|  |  | 点不集中分布，各项报验资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计及规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 单元质量等级评定为： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 监理工程师： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

工程

# 表 E.4                           路基修筑单元工程施工质量验收评定表

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 单元工程量 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部工程名称 |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |
| 单元工程名称、编号 |  |  |  |  | 施工日期 |  |  |  |  |
| 项 次 |  | 检验项目 |  | 质量标准 |  | 检查记录 |  | 合格数 | 合格率 |
| 主控项目 | 1 | 工程布设 |  | 符合设计要求，布设合理 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 弯道连接 |  | 弯道连接平顺 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 外观质量 |  | 路面平整、无塌陷和损毁现象，岸坡削坡稳定，符合工程设计要求 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 压实质量 |  | 符合设计要求 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 坡度 |  | 纵、横向坡度均匀 |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 位置 |  | 中（边）线 允许偏差±10cm |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 路基平整度 |  | 不小于设计值 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 路基尺寸 |  | 坡度不小于设计值；纵坡、转弯半径不大于设计值 |  |  |  |  |  |
| 施工单位自评意见 |  | 主控项目检验结果全部符合合格质量要求，一般项目逐项检验点的合格率不小于 %，且不合格点不集中分布，各项报验资料 相关标准要求。 单元工程质量等级评定为： 质检员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位复核意见 |  | 经复核，主控项目检验结果全部符合合格质量要求，一般项目逐项检验点的合格率不小于 %，且不合格点不集中分布，各项报验资料 相关标准要求。 单元质量等级评定为： 监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

工程

# 表 E.5                     砂石路面铺筑单元工程施工质量验收评定表

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 单元工程量 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部工程名称 |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |
| 单元工程名称、编号 |  |  |  |  | 施工日期 |  |  |  |  |
| 项 次 |  | 检验项目 |  | 质量标准 |  | 检查记录 |  | 合格数 | 合格率 |
| 主控项目 | 1 | 砂石（土质）路面砂石（土料）铺筑 |  | 碾压密实，无局部凹凸 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 路面平整度 |  | 横断面呈“鱼脊”形，满足设计要求 |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 铺料厚度 |  | 铺筑厚度 ， 允许偏差：0～20mm |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 路面宽度 |  | 路面宽 ， 允许偏差：0～100mm |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 路面横向坡度 |  | 不小于设计值 |  |  |  |  |  |
| 施工单位自评意见 |  | 主控项目检验结果全部符合合格质量要求，一般项目逐项检验点的合格率不小于 %，且不合格点不集中分布，各项报验资料 相关标准要求。 单元工程质量等级评定为： 质检员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位复核意见 |  | 经复核，主控项目检验结果全部符合合格质量要求，一般项目逐项检验点的合格率不小于 %，且不合格点不集中分布，各项报验资料 相关标准要求。 单元质量等级评定为： 监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表 E.6 |  |  | 截水沟单元工程施工质量验收评定表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单元工程量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单元工程名称 、部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项次 |  | 检验项目 |  |  | 质量要求 |  |  |  |  |  | 检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格数 |  |  |  |  |  |  | 合格率 |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 工程布设 |  |  | 截（排）水沟位置符合设计要求，并按设计配套了消能和防冲设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | △工程结构 |  |  | 排水式截水沟与排水沟各构件与地面及沟坡结合紧密 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 外观质量 |  |  | 整洁、沟边无弃渣，无坍塌、冲毁现象，护砌光滑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 截（排）水断面尺寸 |  |  | 允许偏差：截（排）水沟底宽、沟深为设计尺寸的±5%；边坡不陡于设计参数；排水式截水沟与排水沟平均比降±10% 设计值：（底宽、沟深、边坡） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 消能和防冲措施结构尺寸 |  |  | 允许偏差：±10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工 单位 自评 意见 |  | 主控项目检验点全部合格，一般项目逐项检验点的合格率均不小于 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | %，且不合格点不 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 集中分布，各项报验资料 |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计及规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 单元质量等级评定为： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质检员： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位 复核 意见 |  | 经复核，主控项目检验点全部合格，一般项目逐项检验点的合格率均不小于 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | %，且不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 点不集中分布，各项报验资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计及规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 单元质量等级评定为： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 监理工程师： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表 E.7 |  |  | 软体蓄水池单元工程施工质量验收评定表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单元工程量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单元工程名称 、部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项次 |  | 检验项目 |  |  | 质量要求 |  |  |  |  |  | 检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格数 |  |  |  |  |  | 合格率 |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 工程布设 |  |  | 根据项目区地形、土质和集流方式及用途在山体坡面布置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 水窖规格 |  |  | 成品软体蓄水池 设计值： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 水窖材料 |  |  | 窖体采用环保的高分子新材料制作而成，耐候性好，抗紫外线防老化，密封性好，不渗漏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 水窖安装 |  |  | 符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 窖体尺寸 |  |  | 窖体：设计值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 集雨面尺寸 |  |  | 集雨面：设计值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 窖体四周布设 |  |  | 不锈钢焊丝防护网，网高1.5米，Φ48钢管立柱，且安装警示标志 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工 单位 自评 意见 |  | 主控项目检验点全部合格，一般项目逐项检验点的合格率均不小于 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | %，且不合格点不 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 集中分布，各项报验资料 |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计及规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 单元质量等级评定为： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质检员： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位 复核 意见 |  | 经复核，主控项目检验点全部合格，一般项目逐项检验点的合格率均不小于 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | %，且不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 点不集中分布，各项报验资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计及规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 单元质量等级评定为： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 监理工程师： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表 E.8 |  |  | 苗木栽植单元工程施工质量验收评定表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单元工程量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单元工程名称 、部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项次 |  | 检验项目 |  |  | 质量要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格数 |  |  |  |  |  | 合格率 |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 工程布设 |  |  | 符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 整地方式 |  |  | 符合设计要求 （整地方式，株、行距） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 苗木 |  |  | 苗木根系发达、生长健壮、无病虫害、冠丛高60cm以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 栽植 |  |  | 苗正、土踏实、无踏根现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 坑穴密度 |  |  | 允许偏差：±5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 穴径、深 |  |  | 设计值： 允许偏差：±10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 成活率 |  |  | 苗木成活率90% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工 单位 自评 意见 |  | 主控项目检验点全部合格，一般项目逐项检验点的合格率均不小于 %，且不合格点不 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 集中分布，各项报验资料 |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计及规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 单元质量等级评定为： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质检员： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位 复核 意见 |  | 经复核，主控项目检验点全部合格，一般项目逐项检验点的合格率均不小于 %，且不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 点不集中分布，各项报验资料 |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计及规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 单元质量等级评定为： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 监理工程师： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表 E.9 |  |  | 公示牌单元工程施工质量验收评定表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单元工程量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单元工程名称 、部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项次 |  | 检验项目 |  |  | 质量要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格数 |  |  | 合格率 |  |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 材料质量 |  |  | 符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 基础、碑身、 碑座质量 |  |  | 符合设计要求 设计要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 外观质量 |  |  | 符合设计要求 设计要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 埋设位置 |  |  | 符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 基础尺寸偏差 |  |  | 设计值的±3% 设计值：（深 、长 、宽 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 碑座尺寸偏差 |  |  | 设计值的±3% 设计值：（深 、长 、宽 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 碑身主体尺寸偏差 |  |  | 设计值的±3% 设计值：（深 、长 、宽 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工 单位 自评 意见 |  | 主控项目检验点全部合格，一般项目逐项检验点的合格率均不小于 %，且不合格点不 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 集中分布，各项报验资料 |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计及规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 单元质量等级评定为： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质检员： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位 复核 意见 |  | 经复核，主控项目检验点全部合格，一般项目逐项检验点的合格率均不小于 %，且不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 点不集中分布，各项报验资料 |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计及规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 单元质量等级评定为： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 监理工程师： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| # 表E 10 分部工程质量检验评定表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  | 分部工程 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  | 施工日期 |  | 自 年 月 日至 年 月 日 |  |
| 单元工程数量 |  |  |  |  | 评定日期 |  | 年 月 日 |  |
| 序号 | 单元工程名称 |  |  | 单元工程数量 | 质量等级 |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  | 合格数量 | 其中优良数量 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.单元工程合计 个，全部合格；其中优良工程 个，优良率 %,主要单元工程优良率 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.施工质量控制及检验资料是否齐全 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.质量事故及质量缺陷处理情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业质检员 |  |  |  |  |  |  | 监理工程师 |  |
| 分部 工程 质里 检验 与 评定 | 施工单位自评结果 |  | 单元工程评定全部合格，优良率达到 % 符合设计及施工质里检验与评定标准的要求 项目经理： (签字) 技术负责人： (签字盖公章 日 期： |  |  |  | 自评意见： |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 分部工程质里等级： |  |
|  | 监理单位复核结果 |  | 复核结果与自评结果口相符/口不相符 口同意/口不同意验收 监理工程师：(签字) 总 监：(签字盖公章) 日 期： |  |  |  | 复核意见： |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 分部工程质里等级： |  |
|  | 项目承担单位认定意见 |  | 认定结果与复核结果口相符/口不相符 口同意/口不同意验收 现场代表 (签字) 技术负责人： (签字盖公章) 日 期： |  |  |  | 认定意见： |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 分部工程质量等级： |  |

# 表E 11

# 单位工程质量检验评定表

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 单位工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 施工日期 | 自 年 月 日至 年 月 日 |  |
| 分部工程数量 |  |  |  |  |  | 评定日期 | 年 月 日 |  |
| 序号 | 分部工程名称 |  |  | 单元工程数量 |  | 质量等级 |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 合格数量 | 其中优良数量 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.分部工程合计 个，全部合格；其中优良工程 个，优良率 %,主要分部工程优良率% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.施工质量控制及检验资料是否齐全 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.质量事故及质量缺陷处理情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业质检员 |  |  |  |  |  |  | 监理工程师 |  |
| 单位工程质量检验与评定 | 施工单位 自评结果 |  | 分部工程评定全部合格，优良率达到 % 符合设计及施工质量检验与评定标准的要求 |  |  |  | 自评意见 |  |
|  |  |  | 项目经理 技术负责人： 日 期： |  |  | (签字) (签字盖公章) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位工程质量等级： |  |
|  | 监理单位 复核结果 |  | 复核结果与自评结果口相符/口不相符 □同意/口不同意验收 |  |  |  | 复核意见： |  |
|  |  |  | 监理工程师 总 监： 日 期 |  | (签字) (签字盖公章) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位工程质量等级 |  |
|  | 项目承担 单位认定 意见 |  | 认定结果与复核结果口相符/口不相符 |  |  |  | 认定意见： |  |
|  |  |  | □同意/□不同意验收 现场代表： 技术负责人 日 期： |  |  | (签字) 签字盖公章) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位工程质量等级 |  |

# 表E12

# 单项工程质量检验评定表

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 单项工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 施工日期 | 自 年 月 日至 年 月 日 |  |
| 单位工程数量 |  |  |  |  |  | 评定日期 | 年 月 日 |  |
| 序号 | 单位工程名称 |  |  | 分部工程数量 |  | 质量等级 |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 合格数量 | 其中优良数量 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.单位工程合计 个，全部合格；其中优良工程 个，优良率 %,主要单位工程优良率 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.施工质量控制及检验资料是否齐全 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.质量事故及质量缺陷处理情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业质检员 |  |  |  |  |  |  | 监理工程师 |  |
| 单位工程质量检验与评定 | 施工单位 自评结果 |  | 分部工程评定全部合格，优良率达到 % 符合设计及施工质量检验与评定标准的要求 |  |  |  | 自评意见 |  |
|  |  |  | 项目经理 技术负责人： 日 期： |  |  | (签字) (签字盖公章) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单项工程质量等级： |  |
|  | 监理单位 复核结果 |  | 复核结果与自评结果口相符/口不相符 □同意/口不同意验收 |  |  |  | 复核意见： |  |
|  |  |  | 监理工程师 总 监： 日 期 |  | (签字) (签字盖公章) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单项工程质量等级 |  |
|  | 项目承担 单位认定 意见 |  | 认定结果与复核结果口相符/口不相符 |  |  |  | 认定意见： |  |
|  |  |  | □同意/□不同意验收 现场代表： 技术负责人 日 期： |  |  | (签字) 签字盖公章) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单项工程质量等级 |  |

参考文献

[1]  GB/T 15776-2006  造林技术规程

[2]  GB/T16453.1-2008  水土保持综合治理技术规范坡耕地治理技术

[3]  GB/T 18337.3-2001  生态公益林建设技术规程

[4]  GB/T 24689.7-2009  植物保护机械农林作物病虫观测场

[5]  LY/T 1607-2003  造林作业设计规程

[6]  NY/T 2148-2012  高标准农田建设标准

[7]  NY/T 1782-2009  农田土壤墙情监测技术规范

[8]  NY/T 1634-2008  耕地地力调查与质量评价技术规程

[9]  NY/T1120-2006  耕地质量验收技术规范

[10]  NY/T 1119-2012  耕地质量监测技术规程

[11]  NY 525-2012  有机肥料

[12]  NY/T 309-1996  全国耕地类型区、耕地地力等级划分

[13]  TD/T 1033-2012  高标准基本农田建设标准

[14]  TD/T 1032-2011  基本农田划定技术规程

[15]  国家农业综合开发高标准农田建设示范工程建设标准（试行）(国农办[2009]163号）